建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 江西瑞鼎精密传动有限公司AB/AF/AD行星减 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 速机技术改造项目 |  |
| 建设单位：（盖章） |  | 江西瑞鼎精密传动有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	44

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	94

附表	95

附图

附图1：项目所在地地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边敏感点分布图

附图4：项目所在地水环境功能区划图

附图5：本项目与高安市生态保护红线位置关系图

附图6：高安市三线一单环境管控综合分区图

附图7：新世纪产业园土地利用规划图

附图8：新世纪产业园产业布局图

附图9：新世纪产业园污水管网图

附图10：项目分区防渗图

附图11：项目四至与工程师现场踏勘图

附图12：项目废气收集管网图

附件

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：建设项目初审表

附件4：营业执照及法人身份证

附件5：土地证

附件6：原项目环评批复

附件7：原项目竣工环境保护验收批复

附件8：项目原料（油性漆）检测报告

附件9：江西省生态环境厅关于《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）

附件10：污水纳管证明

附件11：现场踏勘记录表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西瑞鼎精密传动有限公司AB/AF/AD行星减速机技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-360983-07-02-134740 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江西高安高新技术产业园区新世纪产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°23′48.689″，北纬28°28′2.974″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34-69.轴承、齿轮和传动部件制造345中其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2512-360983-07-02-134740 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 155 |
| 环保投资占比（%） | 1.16 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目利用现有厂房，不新增用地（41849.79m2） |
| 专项评价设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项评价设置情况判断见表1-1。 - 专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、本并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 改扩建项目排放废气不含有以上污染物; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 改扩建项目不属于工业废水直排建设项目和新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 改扩建项目危险物质存储量不超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的建设项目。; 不涉及; 不设置. 根据表1-1，改扩建项目不涉及专项评价内容，故不设置专项评价。 |
| 规划情况 | - 规划名称：《高安市新技术产业园区调区规划》。 - 审批机关：江西省人民政府。 - 审查文件文号及名称：赣府厅字〔2024〕32号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价名称：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》。 - 召集审查机关：江西省生态环境厅。 - 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《高安高新技术产业园区调区规划》相符性分析 （1）与江西高安高新技术产业园规划相符性分析 江西高安工业园区中的新世纪产业园前身为新世纪工业城，江西省政府于2006年8月以赣府字〔2006〕17号文件批准其为省级工业园区，并更名为“江西高安工业园区”，以机械、化工、医药为主导产业，原核准面积为566.67公顷，2007年9月，原江西省环境保护局以赣环督函〔2007〕276号出具规划环评审查意见。 2017年，园区管委会委托编制了《江西高安工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，对江西高安工业园区进行扩区调区，将原核定的高安工业园区调扩为“一区二园”的发展格局，即：新世纪产业园、建筑陶瓷产业园。扩区调区后，园区总规划面积为2693.38公顷，其中：原核定面积566.67公顷，调出地块土地面积为132.67公顷，保留区块面积为434公顷，调入扩大地块土地面积为2259.38公顷，形成以建筑陶瓷、绿色光源产业、高端装备制造（机械加工）为主导产业的工业发展布局，于2017年5月取得原江西省环境保护厅《关于江西高安工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2017〕19号）。2017年7月，江西省人民政府以赣府厅字〔2017〕59号）文件批复，同意江西高安工业园区名字变更为“江西高安高新技术产业园区”。2017年12月，江西省人民政府以赣府厅字〔2017〕145号函复同意扩区调区，园区面积1988.67公顷。 2020年8月，江西省发展和改革委以“江西省发展改革委关于同意高安高新技术产业园开展扩区前期工作的复函”同意江西高安高新技术产业园开展扩区工作，扩区规划是在原规划“一区二园”基础上，在高安市田南镇扩增1个地块作为建材环保产业园，扩区后形成“一区三园”的格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，2021年6月，《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》取得江西省生态环境厅审查意见（赣环环评函〔2021〕6号），总规划面积为 2722.59hm2。2021年8月，江西省人民政府以赣府厅字〔2021〕64号函复同意高安高新技术产业园调整区位，产业园区面积1988.67公顷。 2023年4月，江西省发展和改革委以“江西省发展改革委关于同意高安高新技术产业园区开展扩区调区前期工作的复函”同意江西高安高新技术产业园区开展扩区调区工作，支持高安高新技术产业园提升综合实力，拓展发展空间，优化产业布局，立足本地资源优势，做大做强新能源新材料、建筑陶瓷、机械装备智能制造等主导产业。 江西高安高新技术产业园区本轮总规划面积为3896.47公顷，仍为一区三园格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，其中新世纪产业园用地规模约1444.80公顷，建筑陶瓷产业园用地规模约2408.42公顷，建材环保产业园用地规模约43.25公顷。新世纪产业园包括工业园核心组团、杨家湖组团和祥符收费站组团，以高端装备制造、电子信息制造、新能源新材料为主导产业；建筑陶瓷产业园包括陶瓷基地核心组团、铁路沿线组团、南组团、胡家坊组团及西组团，以建筑陶瓷、新能源为主导产业；建材环保产业园规划建材水泥产业。 - 江西高安高新技术产业园规划概况一览表 分区名称; 规划面积（hm2）; 产业布局. 新世纪产业园; 1444.80; 绿色光源、食品加工、高端装备制造（机械加工）、纺织行业、配套服务产业等。. 建筑陶瓷产业园; 2408.42; 建筑陶瓷及其配套产业. 建材环保产业园; 43.25; 建材水泥产业. 合计; 3896.47; /. 本项目为改扩建项目，项目利用企业现有厂房进行建设，不新增用地，产品属于通用设备制造，属于高端装备制造（机械加工），与园区规划相符。综上所述，本项目建设符合《高安高新技术产业园区调区规划》要求。 （2）与江西省人民政府办公厅关于同意上饶茶亭经济开发区扩区调区和高安高新技术产业园区调区的函相符性分析 一、同意上饶茶亭经济开发区扩区调区和高安高新技术产业园区调区。 二、上饶茶亭经济开发区扩区调区后批准面积为1479.70公顷；高安高新技术产业园区调整部分区块后维持原批准面积1988.67公顷不变。扩区调区后的四至范围和界址点坐标由省自然资源厅落实。 三、上饶茶亭经济开发区和高安高新技术产业园区要认真贯彻落实省委和省政府关于促进开发区改革创新发展以及深化开发区管理制度改革的实施意见精神，改革完善管理体制和运行机制，着力推进项目建设，培育壮大特色产业，完善配套服务功能，打造成为助推区域经济高质量发展的强引擎和增长极。必须严格实施国土空间总体规划、环境保护规划等相关规划，按程序履行用地报批手续，在节约集约利用土地资源的前提下进行建设。 四、上饶市、宜春市政府要加强领导和管理，统筹推进城市和开发区规划、建设、治理，增强开发区综合功能，强化政策保障。要依法依规做好土地、林地征收征用和失地农民补偿安置工作，认真落实各项环境保护、安全生产和风险防范措施，严格保护耕地和永久基本农田，切实保护和节约水资源。 五、省发展改革委要会同省直有关部门加强对上饶茶亭经济开发区和高安高新技术产业园区的指导服务和跟踪问效，推进开发区高质量发展。 本项目为C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，选址位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，属于园区主导产业，与园区规划相符。本项目符合国土空间总体规划、环境保护规划等相关规划，本项目生产用房均为依托现有，不新增用地，符合用地手续。 2、与《江西高安高新技术产业园调区扩区规划环境影响报告书》相符性分析 根据《江西高安高新技术产业园调区扩区规划环境影响报告书》，产业园设置了环境准入要求，本项目与其相符性分析见表1-3。 - 项目与江西高安高新技术产业园生态环境准入清单的相符性 清单 维度; 准入内容; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、新世纪产业园祥符收费站组团地块占用的生态公益林面积未得到补偿和未调整土地功能前不得占用。 2、新世纪产业园工业园核心组团距离锦江岸线1公里范围内禁止新建化工项目。 3、规划产业： 一、高端装备制造 新世纪产业园工业园核心组团、祥符收费站组团地块：选择性入园，不得新建涉五类重金属排放的含电镀工序的项目（配套工序的除外），严格控制企业废气无组织排放。 二、电子信息制造 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团地块：不得新建涉五类重金属排放的以电镀加工为主的项目（配套工序的除外）：严格控制废水排放量大的线路板企业，线路板规模不突破园区原有环评批复规模，不新增废水排放量。 三、新能源新材料 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团、祥符收费站组团地块：重点发展低污染、科技含量高的项目：严格控制新建污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单晶硅生产；新世纪产业园不宜引进碳酸锂生产企业。 纺织行业 新世纪产业园工业园核心组团地块：选择性入园，不得新建废水排放量大的湿法印花、染色、水洗等印染工艺的纺织项目。 其他 新世纪产业园工业园核心组团位于高安市主导风向的上风向，建议调整土地利用性质，慎重引入大气污染型工业项目，引导园区朝规划产业方向发展，注重引入与周边企业相协调的企业。限制废水排放量大的项目入园。产业园区今后不得新引进化工、皮革、冶炼等企业，现有化工、皮革、冶炼等企业优化改造升级，提高清洁生产水平或强化污染防治措施，确保不新增污染物，有条件的情况下适时启动现有化工、皮革、冶炼等企业的搬迁。; 本项目位于新世纪产业园核心组团，本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于化工项目，属于规划产业中的其他。 本项目不属于限制入园的产业类型； 本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造项目，不属于化工、皮革、冶炼企业。; 符合. 污染物排放管控; 现有资源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 本项目不涉及; 符合. 新增源等量或倍量替代; 区域环境治理达标，新建、改扩建项目保证区域环境治理维持基本稳定；新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”减排目标。; 本项目氨氮、化学需氧量、挥发性有机物排放总量符合总量控制指标要求。; 符合. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排放口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 严格控制五类重金属外排。; 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后达到高安市工业园污水处理厂污染物接管标准要求; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应排放标准，污染物排放绩效水平应达到良好水平。 水泥企业废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中污染物特别排放限值。; 本项目污染物经处理均达标排放; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部门紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制设计使用毒化学品的企业进入。; 本项目不涉及; 符合. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。 上轮规划提出的新世纪产业园地块二（杨家湖组团）及地块三（祥符收费站组团）废水收集管网提升泵址处合理设置事故废水收集池，本次环评建议继续实施。; 本项目不属于环境等级高的建设项目，项目建设完成后，将建设事故应急池。; 符合. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并于园区应急预案联动。; 本项目环境风险评价等级为简单分析; 符合. 资源开发利用要求; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值水耗(立方米/万元)≤9; 本项目单位工业增加值水耗(立方米/万元)为0.3，≤9; 符合. 土地资源利用效率要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 本项目用地满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 符合. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)≤0.5; 本项目单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)为≤0.5; 符合. 综上所述，本项目不属于生态环境准入清单内禁止入园企业，符合江西高安高新技术产业园区发展规划要求。 3、与《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析 - 与江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划 - 环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析 审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划优化调整和实施建议. （一）新世纪产业园祥符收费站组团内涉及国家二级生态公益林，应符合用林管理要求，相关要求未落实之前，建议不开发利用。; 本项目位于新世纪产业园核心组团，不在祥符收费站组团内，不涉及国家二级生态公益林。; 符合. （二）新世纪产业园工业园核心组团属于高安市中心城区，位于高安市主导风向的上风向，在引进项目过程中应充分考虑对居民区等敏感目标的影响，慎重引进大气污染型企业。针对不符合产业定位的化工、皮革、冶炼等企业，不得新增污染物排放。; 本项目为改扩建项目，不新增用地，位于新世纪产业园，主要产生大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，均稳定达标排放，项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于化工、皮革、冶炼等企业。; 符合. （三）建筑陶瓷产业园规划布局建筑陶瓷，新能源产业，废气污染物排放量较大，要科学确定防护距离，合理设置缓冲隔离带或绿化屏障。; 本项目位于新世纪产业园，不涉及建筑陶瓷产业园。; 符合. （四）针对大港河氟化物因子超标问题，尽快推进高安市大港河水质净化工程及高安市工业园污水处理厂入河排污口迁移工作。; 本项目位于新世纪产业园，项目所在地地表水为锦江，不涉及大港河。; 符合. （五）合理规划碳酸锂等新能源产业发展规模并配套固体废物处置设施建设。; 本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不涉及碳酸锂等新能源产业。; 符合. 实施过程中的环境管理意见. （一）下阶段入园项目的环评重点应放在敏感目标环境空气影响分析、防护距离设置、地表水影响分析、规划相符性分析、环境风险影响分析及污染治理措施可行性论证等方面，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据。当规划环评中资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评中的现状调查与评价内容可适当简化。; 本项目为改扩建项目，项目依托现有生产用房，不新增用地，主要产生大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，均稳定达标排放。; 符合. （二）园区管理部门应制定环境管理计划，建立有效的环境监控体系，实现园区环境目标。及时开展规划实施后不同阶段的环境影响跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势。; 不涉及; 符合. （三）高安市政府应制定污染物总量年度减排计划并严格执行，全面推进污染治理，积极优化产业结构，鼓励支持低碳产业发展，实现总量控制目标。; 本项目主要污染物排放总量符合总量控制要求; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类；且该项目已在高安市行政审批局备案（项目统一代码：2512-360983-07-02-134740），因此项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 （1）用地性质相符性分析 项目选址位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，根据建设单位提供的土地证（详见附件5），项目用地性质为工业用地，符合用地要求。项目东北面为高安市和盛纺织有限公司，西北面为江西高门医疗科技有限公司，西南面为江西省通瑞新能源科技发展有限公司，东南面为天丰集团。项目所在区域内不涉及其他自然保护区，风景名胜区等特殊需要保护的对象，项目周边地表水、环境空气、声环境质量现状良好，项目与周边环境相容。在认真落实各项处理措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，项目选址可行。 项目建设初审表已获高安市太阳镇人民政府同意，详见附件3。 （2）选址所在地环境敏感程度分析 项目所在地不属于生活饮用水和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护的区域，最近的敏感点为厂界西南方向96m处的民房，根据现状勘查、现有项目环评及批复内容，本项目500m范围内不存在敏感保护目标，满足本项目卫生防护距离要求。 3、项目与周边企业的污染物产排特征及其相容性分析 本项目位于江西高安高新技术产业园区——新世纪产业园——工业园核心组团内，新世纪产业园——工业园核心组团规划重点发展新能源新材料（锂电隔膜，塑膜，锂电负极材料，光伏组件电池，绿色光源等）、高端装备制造、电子信息制造等。项目周边企业特征污染物多为颗粒物、VOCs等，本项目特征污染物为VOCs，与周边企业污染物产排特征相容。 4、“三线一单”符合性分析 根据《宜春市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宜府发〔2020〕14号），项目分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》：全市共划定环境管控单元98个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分区管控。重点管控单元，指对水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素需进行重点管控的区域。 宜春市生态环境总体管控清单从空间约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等4个维度提出准入要求，适用全市范围。经对比，本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，属于江西省宜春市高安市重点管控单元2，环境管控单元编码：ZH36098320002，环境管控单元范围为高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）。重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。项目主要污染物经治理后均可达标排放，满足该区域生态环境保护的要求，符合生态环境分区管控的要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，不会明显降低区域环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线相符性分析 本项目用水来自当地自来水供水管网，用电来自当地供电系统。本项目建成后通过内部管理、设备的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目用水电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单相符性分析 根据江西省生态环境厅2024年4月28日发布的《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号）中附件3《江西省环境管控单元分布图（2023版）》，本项目属于重点管控单元，与江西省生态环境总体准入清单中重点保护单元相符性分析见表1-5。 - 与《江西省生态环境总体准入清单（2023版）》相符性分析一览表 单元类别; 维度; 序号; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于淘汰类和限制类项目；不属于不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目；不属于两高项目。; 符合. 2; 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目不新增燃煤锅炉; 符合. 3; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内，不属于新建、扩建化工园区和化工项目；不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 4; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 项目不涉及; 符合. 5; 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 符合. 6; 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目。; 符合. 7; 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 项目不在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边；不在永久基本农田集中区域，不属于可能造成土壤污染的项目。; 符合. 污染物排放管控; 8; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 项目不位于城镇开发边界内划定的特别用途区; 符合. 9; 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 本项目执行总量控制指标要求; 符合. 10; 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 符合. 11; 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目。; 符合. 12; 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃项目。; 符合. 13; 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本企业不属于污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 环境风险防控; 15; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 项目不属于新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸项目。; 符合. 16; 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及预镀铜打底工艺除外）。; 项目不含有毒有害氰化物电镀工艺; 符合. 17; 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 项目不属于港口、码头、装卸站和船舶修造厂。; 符合. 18; 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 项目不属于危险化学品生产企业; 符合. 19; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 资源利用效率; 20; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 项目不属于用水总量已达到或超过控制指标的地区; 符合. 21; 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 项目不在禁燃区; 符合. 依据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），高安市设2个优先保护单元，5个重点管控单元，2个一般管控单元。项目位于江西高安高新技术产业园区，属于江西省宜春市高安市重点管控单元2（环境管控单元编码：ZH36098320002）。 - 项目与宜春市生态环境总体准入清单相符性 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 本项目; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止新建《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目视为允许类项目; 符合. 限制开发建设活动的要求; 2; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 项目不属于化工园区和化工项目，不属于冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 3; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 项目不属于新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 符合. 4; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目不在生态保护红线内; 符合. 5; 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 项目不使用高铊矿石原料; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 6; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不属于钢铁、水泥、浮化玻璃等行业。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 7; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。 强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目执行总量控制指标要求，且项目不属于涉铊项目。; 符合. 现有源提标升级改造; 8; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; /; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 9; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; /; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 10; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目水资源消耗量不大; 符合. 地下水开采要求; 11; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 项目不开采地下水; 符合. 能源利用总量及效率要求; 12; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目采用行业低能设备，节电节水。; 符合. 禁燃区要求; 13; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不在禁燃区; 符合. - 本项目与江西省宜春市高安市重点管控单元2要求相符性分析 - 环境管控单元名称; - 江西省宜春市高安市重点管控单元2; - 本项目情况; - 相符性. - 环境管控单元编码; - ZH36098320002. - 环境管控单元范围; - 高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）; - 新世纪产业园; - /. - 空间布局约束; - 1; 禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; - 项目不属于不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; - 相符. - 2; 入园项目应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; - 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; - 相符. - 3; 逐步迁出（调整）不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业，依法取缔超标严重且治理无望的企业。; - 项目不属于陶瓷、化工、皮革等污染严重产业。. - 4; 严控碳酸锂产能，不再引进单一的锂云母生产碳酸锂项目。; - 项目不涉及; - 相符. - 5; 新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求。; - 项目不涉及; - 相符. - 污染物排放管控; - 1; - 2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮重点工程排放量减少分别为550吨、300吨、1418.5吨和87.5吨。; - 本项目执行总量控制指标要求; - 相符. - 2; - 鼓励全市陶瓷行业减量替代，替代比例应不低于1.1：1。; - 项目不涉及; - 相符. - 3; - 污染物排放应达到相应排放标准。; - 项目污染物排放可达到相应排放标准; - 相符. - 4; - 污染物排放绩效水平应达到良好水平。; - 项目污染物排放绩效水平可达到良好水平; - 相符. - 环境风险防控; - 1; - 住宅、学校、养老机构应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。; - 项目不属于住宅、学校、养老机构。; - 相符. - 2; - 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; - 项目不属于环境风险等级高的建设项目; - 相符. - 3; - 建立环境风险防范和应急救援体系。; - 企业拟建立环境风险防范和应急救援体系; - 相符. - 4; - 落实工业企业环境风险防范主体责任，以涉危险废物、涉重金属排放企业为重点，合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设，合理设置消防处置用事故水池和初期雨水收集池。; - 项目合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设。; - 相符. - 5; - 废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; - 项目不涉铊; - 相符. - 6; - 碳酸锂及中间产品生产不得以危险废物、五类重金属、高氟等工业固废作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。; - 项目不涉及; - 相符. - 资源利用效率; - 1; - 到2025年，规模以上工业用水重复利用率稳定在93.3%以上，力争达到94%。; - 本项目水资源消耗量不大; - 相符. - 2; - 到2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降16%；万元国内生产总值用水量较2020年下降23%。; - 本项目水资源消耗量不大; - 相符. - 3; - “十四五”能耗强度降低17.5%。; - 本项目采用行业低能设备，节电节水。; - 相符. - 4; - 禁止新增工业用水取用地下水，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; - 项目不取用地下水; - 相符. 综上所述，项目符合当地“三线一单”要求。 5、项目与《高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护规划的通知》符合性分析 - 项目与高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护 - 规划的通知符合性分析 相关政策; 政策内容; 符合性分析; 是否符合. 高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护规划的通知; 加强工业废气污染防治。加快化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业企业废气污染治理，加大超标处罚和联合惩戒力度。加大“散乱污”企业整治力度，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批，实现“散乱污”企业彻底“清零”。制定和完善重点行业排放标准和改造方案，推动重点行业脱硫、脱硝、除尘等生产工艺改进和烟气排放设施提标改造。; 本项目不属于化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业。; 符合. 加强挥发性有机污染物治理。以表面涂装、包装印刷、塑料制品等行业为重点治理行业，以5月～10月为重点控制时段，严格重点行业挥发性有机物全过程管控，强化汽修行业挥发性有机物综合治理。加强挥发性有机物污染防治的宣传教育，大力推进绿色原料替代，全面推进使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。开展工业园区、企业集群排查和综合整治，推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理; 符合. 强化城市环境噪声监控与管制。严格落实中心城区声环境功能区划分方案，强化声环境功能区管理，根据城市规模和用地变化情况，适时调整声环境功能区区划，充分考虑道路建设、房地产开发中的声环境功能区管理目标。加大对交通噪声、施工噪声、工业噪声、生活噪声污染监管控制，推广低噪工艺和设备，明确环境噪声污染防治及其监督管理要求。加强宣传力度，鼓励公众参与和群众自治，减少噪声扰民，打造宁静社区及办公、休闲场所。; 项目位于新世纪产业园，通过隔声、减振等措施处理。; 符合. 持续推进工业水污染防治。强化工业园区污染治理，工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。工业废水不得接入城市生活污水处理设施。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，应收尽收。禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。; 项目新增生产污水经化粪池处理后，现有项目生产废水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。; 符合. 完善固体废物监管体制机制。强化制度体系、技术体系、市场体系和监管体系支撑保障作用，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。推动绿色回收体系建设，完善再生资源回收利用网络，因地制宜开展废旧金属、废旧电子、报废汽车、废旧玻璃、废旧动力电池等循环再利用。; 本项目固体废物参照“资源化、无害化、减量化”的原则进行管理与处理。; 符合. 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 表1-8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 内容; 本项目建设情况; 符合性. 加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 项目使用油性油漆，油漆为密封罐装。; 符合. 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目废气排放可达相关标准; 符合. 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 - 相符性分析内容一览表 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 本项目; 符合性. 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、轮涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 2; - 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 - 对挥发性有机物的治理要求及本项目情况 环大气〔2019〕53号; 江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案; 本项目情况; 相符性. 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。到2020年底前，涉及VOCs排放企业在保证安全、正常生产的前提下，收集设备覆盖率达100%，以物料衡算等方法计VOCs收集率不低于75%。; 本项目遵循“应收尽收、分质收集”的原则。项目使用密闭喷漆房作业，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放，VOCs收集率不低于75%。项目为表面喷涂，重点推进使用紧凑式涂装工艺，涂料、稀释剂等原辅料密闭储存调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。项目不采用敞开式喷涂及晾干作业。项目集中调配，喷涂和干燥等VOCs排放工序配备有效的废气收集系统。; 符合. 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要求；采用催化燃烧工艺应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）要求；采用蓄热燃烧工艺应满足《工业有机废气蓄热热力燃烧装置》（报批稿）和《工业有机废气蓄热催化燃烧装置》（报批稿）等装置设计、运行要求。采用一次性活性炭吸附技术的，要定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 综上，项目生产可满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。 9、与《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》的相符性分析 - 挥发性有机物治理要求表 治理要求; 具体措施; 本项目情况. 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目车间密闭化，采用的原辅材料均为环保材料，且配套建设了VOCs治理设施，从源头减少VOCs排放。本项目符合“源头和过程控制”要求。. 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放. 鼓励研发的新技术、新材料和新装备; 工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。挥发性有机物回收及综合利用设备。; 本项目使用废气处理方案可满足治理要求. 综上，项目生产可满足《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》中的相关要求。 - 10、与《江西省大气污染防治条例》（2024修正）相符性分析 - 与《江西省大气污染防治条例》相符性分析 治理要求; 具体措施; 本项目情况. 工业、燃煤和其他高污染燃料污染防治; 本省控制新建、扩建钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。. 对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业。. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目。. 鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。; /. 排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过排气筒集中排放的大气污染物，采取必要的密闭、集中收集、覆盖、吸附、清扫、洒水等处理措施，控制生产环节以及内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目符合. 生产、进口、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 本项目符合. 列入高挥发性有机物含量产品目录的产品，应当在其包装或者说明中予以标注。; 本项目不属于. 医院、学校、幼儿园、宾馆、酒店等人群密集场所禁止使用列入高挥发性有机物含量产品目录的产品。; 本项目不属于. 下列产生挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石油炼制与石油化工、煤炭化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目符合. 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目不属于. 向大气排放恶臭污染物的石油、化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、城区垃圾中转站、污水处理厂，应当按照相关规定，设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，减少恶臭污染物排放，防止恶臭对周边环境产生不良影响。; 本项目不属于. 综上，项目生产可满足《江西省大气污染防治条例》中的相关要求。 11、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22 号）文件相符性分析 - 与“江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动 - 实施方案”文件相符性分析 序号; 治理要求; 项目情况; 符合性. 1; 大力推进 VOCs 原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗 剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。到 2025 年，溶剂型工业涂料、油 墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含 VOCs 原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查 抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 本项目采用符合国家和地方标准的产品，项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 2; 全面加强 VOCs 无组织排放控制。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产 应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控 制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目设置集气罩; 符合. 3; 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率 和去除率自查，对达不到要求的 VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、 低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、 生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放 标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放，符合要求。; 符合. 综上，本项目建设符合《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机 物治理专项行动实施方案》中VOCs排放控制及相关治污设施要求。 - 13、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖，旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经隔油池+化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于过剩产能行业; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（长江办〔2022〕7号）禁止建设的内容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 江西瑞鼎精密传动有限公司成立于2012年，公司前身为香港三瑞（国际）精密有限公司，公司在中国大陆研发马达，生产制造精密齿轮、组装减速机有近十年的经验。因业务增长，2012年公司在江西购置近42000m2土地，建设现代化厂房，投资5000万元，购置全新德国和日本制造设备和检测设备，提高齿轮精度、特别是硬齿面精密齿轮和减速机核心精密部件的加工能力、检测能力。 江西瑞鼎精密传动有限公司于2012年委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目环境影响报告表》，于2012年10月17日获得宜春市环境保护局《关于江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目环境影响报告表的批复》（宜环字[2012]228号）。2017年6月委托江西省天成检测技术有限公司对江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目进行竣工环境保护验收，并于2017年9月获得《关于江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目竣工环境保护验收意见》（高环验字〔2017〕39号）。 现因市场需求，提高齿轮精度等，对项目进行改扩建，主要改扩建内容： （1）用磨齿及拉齿工艺替换原来插齿工艺。购置CNC自动车、空压机、超声波、平磨机、线切割机、铣床、插齿机、磨床、拉床、火花机、倒角机、抛丸机等。淘汰部分落后设备。 （2）新增油漆喷枪，对减速机进行喷漆。 （3）产品及生产规模：2012年，原项目产品方案为年产3000万个精密齿轮、50万套减速机；2025年，因市场需求，企业对工艺进行升级改造，本次为江西瑞鼎精密传动有限公司AB/AF/AD行星减速机技术改造项目，建设完成后产品方案为年产年产3000万个精密齿轮、精密行星减速机100万台。 江西瑞鼎精密传动有限公司委托我公司进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位即组织技术人员进行实地踏勘和资料收集，根据收集资料和环境保护相关法律法规和技术规范，编制了本项目环境影响报告表，为建设单位环境保护及管理部门监管提供参考。 - 2、建设内容 项目改扩建前、后主要建设内容。 - 项目改扩建前、后建设内容及规模组成一览表 工程类别; 建设内容; 改扩建前; 改扩建后; 变化情况; 备注. 主体工程; 厂房1#; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，组装/包装。; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，组装/包装。; 无变化; 依托现有厂房，主要是设备安装和调试，布局略作调整。. 厂房2#; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，仓库/办公室。; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，仓库/办公室。; 无变化. 厂房3#; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，仓库。; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，仓库/清洗。; 增加清洗. 厂房4#; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，CNC加工。; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，CNC加工。; 无变化. 厂房5#; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，清洗/原料仓库。; 2250m2，长75.8m×宽29.6m×高9.0m，钢砼结构，原料仓库。; 减少清洗. 喷漆车间; /; 341m2，长31m×宽11m×高9.0m，喷漆房/仓库。; 新增设备. 辅助工程; 员工宿舍楼; 1栋6F宿舍楼，总占地面积1440m2，用于厂区员工住宿。; 1栋6F宿舍楼，总占地面积1440m2，用于厂区员工住宿。; 无变化; 依托现有. 办公楼; 1栋3F，占地面积658m2，作为办公接待。; 1栋3F，占地面积658m2，作为办公接待。; 无变化; 依托现有. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供给; 由园区供水管网供给; 无变化; 依托现有. 供电; 由园区供电系统供给; 由园区供电系统供给; 无变化; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 项目生产过程基本无废气产生，但有少量的粉尘外排。另职工食堂会产生油烟废气。; 项目产生的喷漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放。; 新增喷漆废气及废气处理设施; 新建. 食堂油烟管道高度达15米，未安装油烟净化器。; 食堂油烟经油烟净化器处理后经15m高烟管排放。; 新增油烟净化器; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池+地埋式处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，排入污水管网排入锦江。; 项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，与经处理后的超声波清洗废水汇合通过市政管网排入高安市工业园污水处理厂处理。; 员工减少，生活污水量减少。; 依托现有处理设施. 超声波清洗用水回用; 超声波清洗废水经一体化污水处理设施（3m3/d）处理达到污水处理厂纳管标准后与生活污水汇合通过市政管网排入高安市工业园污水处理厂处理。; 超声波清洗废水排放; 新增污水处理设施. 噪声治理; 隔声、消音、减振等措施。; 隔声、消音、减振等措施。; /; /. 固废贮存; 一般固废暂存间（50m2），设置在厂房5#西北部； 危险废物暂存间（50m2），设置在厂房4#西南部。; 一般固废暂存间（50m2），设置在厂房5#西北部； 危险废物暂存间（50m2），设置在厂房4#西南部。; 无变化; 依托现有. 分区防渗; 危废暂存间设置为重点防渗区；生产车间、仓库及一般固废暂存间设置为一般防渗区；办公楼、员工宿舍、门卫设置为简单防渗区; 危废暂存间、事故应急池设为重点防渗区，生产车间、仓库及一般固废暂存间设置为一般防渗区，办公楼、员工宿舍、门卫设置为简单防渗区; 增加事故应急池分区防渗; 新建. 环境风险; /; 厂房3#西南侧建设一座135m3的事故应急池，应对废水事故排放。建设一座100m3的消防水池，贮存火灾事故发生所产生的消防水、雨水; 增加事故应急池和消防水池; 新建. 注：项目改扩建后其它建设内容不变。. - 3、产品方案 项目改扩建前、后产品方案见表2-2。 - 项目改扩建前、后产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 年产量. 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 1; 精密齿轮; 3000万个; 3000万个; /. 2; 减速机; 50万套; /; -50万台. 3; 精密行星减速机; AB/AF/AD; /; 100万台; +100万台. 注：工艺设备升级改造，提升减速机精度，生产AB/AF/AD行星减速机。. ### 4、主要设备 ### 根据建设单位提供资料，项目改扩建前、后设备清单见表2-3。 - 项目改扩建前、后主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 1; CNC自动车; 15; 90; +75; 厂房3#. 2; 滚齿机; 2; 2; 0; 厂房1#. 3; 空压机; 1; 6; +5; 厂房1#. 4; 甩油机; 1; 0; -1; 已淘汰. 5; 螺丝机; 1; 0; -1; 已淘汰. 6; 超声波清洗机; 1; 5; +4; 厂房3#. 7; 热风干燥机; 1; 1; 0; 厂房2#. 8; 平磨机; 1; 10; +9; 厂房2#. 9; 自动绗; 1; 1; 0; 厂房2#. 10; 线切割机; 1; 4; +3; 厂房2#. 11; 铣齿机; 3; 5; +2; 厂房2#. 12; 插齿机; 1; 25; +24; 厂房2#. 13; 万能外磨圆; 2; 2; 0; 厂房2#. 14; CNC5轴复合机; 2; 2; 0; 厂房4#. 15; NC车床; 1; 1; 0; 厂房4#. 16; 铣床; /; 10; +10; 厂房4#. 17; 磨床; 2; 6; +4; 厂房4#. 18; 拉床; /; 10; +10; 厂房4#. 19; 火花机; /; 6; +6; 厂房2#. 20; 倒角机; /; 5; +5; 厂房2#. 21; 抛丸机; /; 3; +3; 厂房2#. 22; 喷枪; /; 2; +2; 喷漆房. 注：项目改扩建后淘汰部分设备。. - 主要设备产能匹配性分析： ### 本项目涉及产能的主要设备为CNC自动车，数量为90台，单台设备最大生产能力为0.02t/h，每年工作300天，每天工作8小时，则本项目CNC自动车满负荷开启时，可加工4320t/a。本项目所需CNC加工的原材料为2600t/a，可满足本项目产能要求。 - 5、主要原辅材料 ### 根据建设单位提供资料，项目改扩建后主要原辅材料及用量见表2-4。 - 项目改扩建前、后主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 1; 钢材（已切割成规定形状的原料）; t/a; 35; 2000; +1965. 2; 铝材（已切割成规定形状的原料）; t/a; /; 600; +600. 3; 切削液EP333; t/a; 0.3; 2.0; +1.7. 4; 环保清洗剂; t/a; 0.125; 0; -0.125. 5; 超声波清洗剂; t/a; /; 0.5; +0.5. 6; 油漆; t/a; /; 1.0; +1.0. 7; 稀释剂; t/a; /; 0.2; +0.2. 8; 水; m3/a; 5000; 13170; +3852.55. 9; 电; 万kWh/a; 51.4; 56; +4.6. 注：增加产能，会增加原辅材料消耗。. - 项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅材料; 主要原辅材料说明. 1; 油漆; 金属漆，粘稠液体，轻微刺鼻，闪点为32℃，初沸点﹥35℃，燃点为35℃，比重为0.9550g/cm3，不溶于水。金属漆是指在漆基中加有细微金属粒子的一种常温固化涂料，是流行的一种汽车面漆。在它的漆基中加有微细的铝粒，光线射到铝粒上后，又被铝粒透过漆膜反射出来。金属漆的主要特性有：漆膜坚韧、附着力强，具有极强的抗紫外线、耐腐蚀性和高丰满度，能全面提高涂层的使用寿命和自洁性。. 2; 切削液; 一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。其主要化学成分包括：矿物油、表面活性剂、防锈添加剂及防腐剂。. 3; 超声波清洗剂; 超声波清洗剂具有可对各种制件的油污进行彻底清洗的功能。以独特的化学作用破坏各种润滑油脂的分子结构，从而达到迅速彻底地清除重油垢的目的。PH值：10.0～12.0； 成份：多种表面活性剂、渗透剂复配。成分检测报告见附件。 不燃、无毒、无腐蚀，对皮肤无刺激，安全性好；易生物降解，环保产品；具有优越的清洗效果，并可根据不同清洗用途作不同比例稀释及采取不同清洗工艺；抗硬水性强。. 油漆用量合理性分析： 项目年产行星减速机100万台。部分要求喷涂油漆，大约为50万台，每台行星减速机平均喷涂面积约为0.012m2，故喷涂面积共约6000m2。具体喷涂面积和油漆用量核算见表2-6。 - 油漆使用情况一览表 名称; 喷漆面积（m2）; 漆膜总厚度（cm）; 密度（g/cm3）; 漆膜量（t/a）; 上漆率（%）; 漆中固分含量比（%）; 漆用量（t/a）. 油漆; 6000; 0.01; 0.82; 0.492; 80; 67.7; 0.908. - 经计算本项油漆量为0.908t/a（包含稀释剂），油漆与稀释剂调配比例为5:1，稀释剂用量为0.182t/a。 本项目设置油漆用量为1.0t/a，稀释剂用量为0.2t/a，设置合理。 - 6、劳动定员及工作制度 本改扩建项目劳动定员100人，在厂区食宿，食宿安排依托厂区现有员工宿舍楼及食堂。工作制度为年工作300天，每天一班制，每班工作9小时。 7、公用工程 （1）供电：改扩建项目用电由园区供电系统供电，供电能力充足，可以满足项目生产用电。 （2）给水：改扩建项目用水由园区供水系统供水。 生活用水：改扩建项目提升设备自动化，减少用工，建成后劳动定员为100人，参照江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号）中“城镇居民生活用水定额为160L/人·d”，则生活用水量为16m3/d，4800m3/a。 超声波清洗用水：利用超声波在液体中产生的空化效应，较彻底清洗掉工件表面粘附的油污，通过添加适当的超声波清洗剂，可以迅速地对工件表面实现高清洁度的处理。根据业主提供的资料，产生的清洗废水一周更换一次，每次约为8t，污水排放系数为0.8，则每周需添加新鲜水10t，则超声波清洗用水量为429m3/a。 ### 地面清洗用水：项目生产车间每日清洗一次，清洗用水量约为0.3L/m2，生产车间面积共计约11695m2，则车间地面清洗用水量为3.51m3/d，地面清洗废水经沉淀池沉淀后回用，损耗系数按0.8计，则需增加新鲜水0.7m3/d，210m3/a。 ### 绿化用水：项目绿化面积为8600m2，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：“绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。当无相关资料时，小区绿化浇灌用水定额可按浇灌面积1.0～3.0L/(m2·d)计算。”本项目取2L/（m2·d），则项目绿化用水量为17.2m3/d，5160m3/a。 ### 综上所述，本项目用水量合计为13170m3/a。 ### （3）排水 生活污水：改扩建项目劳动定员100人，生活用水量为16m3/d，4800m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为12.8m3/d，3840m3/a。生活污水经原隔油池+化粪池预处理达到高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 ### 清洗废水：根据业主提供的资料，超声波清洗水一周更换一次，废水产生量为8t/周，约为1.14m3/d，342.86m3/a。因清洗废水中总磷含量较高，则需采用一体化污水处理设施进行处理达到高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 ### 地面清洗废水：地面清洗用水量为3.51m3/d，1052.55m3/a。产污系数按0.8计，则地面清洗废水产生量为2.81m3/d，1052.55m3/a。地面清洗废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池底部污泥定期清理。 - 图2-1 改扩建项目水平衡图（单位：m³/d） - 本改扩建项目建成后全厂水平衡表 （单位：m3/d） 用水项目; 给水; 排水. 总用水量; 新鲜水; 回用; 损耗; 废水; 回用. 生活用水; 16; 16; 0; 3.2; 12.8; 0. 超声波清洗用水; 1.43; 1.43; 0; 0.29; 1.14; 0. 地面清洗用水; 3.51; 0.7; 2.81; 0.7; 0; 2.81. 绿化用水; 17.2; 17.2; 0; 17.2; 0; 0. 合计; 38.14; 35.33; 2.81; 21.39; 13.94; 2.81. 注：厂区设有化粪池，原项目生活污水产生量为13.33m3/d，本改扩建项目建成后全厂需进入化粪池处理的废水量为12.8m3/d，占化粪池处理容量的96%，处理可行。且生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入高安市工业园污水处理厂处理，对水环境影响较小。. - 8、平面布置合理性分析 本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，根据业主提供的资料，本项目依地块情况设计总平面布置，项目办公区、生活区与生产区等相对独立，便于管理，也减少了生产加工对办公区的影响。厂房1#~5#位于厂区大门入口右侧、办公楼及宿舍位于厂区大门入口左侧。物料流转较为清晰、便捷。本项目通过合理布置，消防设施完善，项目总体布局能按功能分区，使功能区有机结合，达到功能互补，且生活办公区避开生产区的主导风向的下风向，总体布局上将生产污染中产生的废气和噪声对生活区的影响降到最小。 综上，从环保角度来看，项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程简述 - 本改扩建项目利用现有厂房进行建设，施工期主要是设备的安装与调试，对环境产生的影响较小。且设备安装时间较短，安装完成后，对环境的影响消失，因此本环评不再对施工期环境进行影响分析。 - 二、营运期生产工艺流程 - 本项目为江西瑞鼎精密传动有限公司AB/AF/AD行星减速机改扩建项目，改扩建后新增行星减速机，年产量为20万台。原环评生产工艺流程为：原料→线切割加工毛坯→机加工→研磨清洗→烘干→包装入库；根据建设单位提供资料，本改扩建项目用磨齿及拉齿工艺替换原来插齿工艺，提升减速机的精度。生产工艺流程为：抛瓦→CNC加工→齿轮加工→清洗→喷漆→组装→包装。 - 改扩建项目工艺流程： 图2-3 改扩建项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①抛瓦：将外购原材料放置在抛丸机中，通过抛丸机的弹丸抛射作用，去除钢材表面氧化皮、锈层及污物，并形成一定粗糙度，同时结合工艺参数控制实现高效、低耗、高质量的除锈处理。 产污环节：该工序会产生金属粉尘G1、沉降金属粉尘S1和噪声。 ②CNC加工：CNC加工（Computer Numerical Control Machining）是利用计算机程序控制机床和工具的运动，从工件上去除材料，以制造出符合设计要求的零件或产品。CNC加工的核心在于使用数字化设计模型（通常由CAD软件创建）生成机床可识别的指令（如G代码和M代码），控制切削工具在X、Y、Z轴上的运动轨迹。 CNC加工包括多种工艺，如铣削、车削、钻孔、铰孔和攻丝等。每种工艺都有其独特的优势和适用场景。例如，铣削适用于多面加工，而车削则侧重于旋转体的加工。 将抛瓦后的材料根据设计要求，放置在CNC自动车中进行CNC加工，生产出符合要求的配件。机器切削的时候需要切削液润滑兼降温。 产污环节：该工序会产生金属粉尘G1，边角料S2以及废切削液S3和噪声。 ③齿轮加工：使用铣车将外购的齿轮毛坯件进行精车内孔端面，然后使用数控磨齿机磨齿，线切割割键槽，人工去除毛刺，然后经齿轮测量中心检验后得到齿轮。 产污环节：该工序会产生污染物金属粉尘G1和噪声。 ④清洗：将工件置于洗净设备的清洗槽中进行超声波清洗，超声波在液体中传播时产生交替的高压和低压区，低压区形成真空气泡（空化核），气泡在高压区瞬间崩溃释放冲击波，对物体表面污垢产生剥离作用。该过程伴随微射流、声流等物理效应，可深入复杂结构或盲孔内部，实现高效清洗。高频适用于精细清洗，工作温度通常控制在40~50℃以优化空化效果。清洗槽中加入超声波清洗剂和自来水（配比为1:75），清洗槽每周更换一次，该过程产生清洗废液。 产污环节：该工序还会产生污泥，集中收集后暂存一般固废暂存间，由厂家回收处理。 ⑤喷漆：喷漆主要是在工件表面喷涂一层油性漆，为静电喷涂。先将涂料和稀释剂进行调配（溶剂型涂料：稀释剂按5：1的比例进行调配），再进行喷漆。在密闭喷漆房喷涂，单把喷枪规格60mL/min，调漆、喷涂工序在喷漆房进行，喷房设置移门，工作时移门关闭，工件进口端设置负压风幕，工件出口端与烘道进口端紧密连接。调漆过程产生调漆废气，喷漆过程产生喷漆废气。 定期清洗喷枪可以确保喷涂效果均匀，延长喷枪使用寿命，避免涂料残留导致的堵塞和腐蚀。拆下喷枪的油漆罐，将剩余的涂料倒回原罐。使用稀释剂通过喷枪喷出，冲掉大部分残余涂料，保持喷嘴朝下以避免液体回流。清洗完成后，按照正确的顺序组装喷枪，确保各部件安装到位。 产污环节：该工序会产生调漆废气G2和喷漆废气G3，漆雾S5、废油漆桶S7和噪声。 ⑥组装：将喷涂好的工件与齿轮组装好。 产污环节：该工序会产生不合格品S2。 ⑦包装入库：对合格产品进行包装，放入仓库待售。 产污环节：该工序会产生废包装材料S4，集中收集后暂存一般固废暂存间，外售处理。 - 二、主要污染工序 - 项目改扩建后主要产污环节及产污因子见表2-8。 - 主要污染工序一览表 项目; 污染工序; 污染物类型; 编号; 污染物种类. 营 运 期; 废气; 抛瓦、CNC加工、齿轮加工; 金属粉尘; G1; 颗粒物. 调漆; 调漆废气; G2; 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物. 喷漆; 喷漆废气; G3; 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物. 食堂; 食堂油烟; G4; 饮食业油烟. 废水; 超声波清洗; 清洗废水; W1; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、TN、TP. 员工生活; 生活污水; W2; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP. 噪声; 机械设备; 噪声; N; 连续等效A声级. 固体废物; 生产; 一般工业固废; S1; 沉降金属粉尘. S2; 边角料（含不合格品）. S4; 废包装材料. 危险废物; S3; 废切削液. S5; 漆雾. S6; 废油漆桶. S7; 废活性炭. S8; 废机油及废机油桶、废含油抹布. 员工生活; /; S9; 生活垃圾. 3、物料平衡 - 钢结构物料平衡一览表（单位：t/a） 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 钢材（已切割成规定形状的原料）; 2000; 产品; 齿轮; 863.2. 铝材（已切割成规定形状的原料）; 600; 行星减速机; 1726.142. 切削液EP333; 2.0; 废气; 有组织; 漆雾; 0.012. 超声波清洗剂; 0.5; 二甲苯; 0.052. 油漆; 1.0; 非甲烷总烃; 0.288. 稀释剂; 0.2; 无组织; 漆雾; 0.014. 二甲苯; 0.008. 非甲烷总烃; 0.044. 两级活性炭去除有机废气量; 0.131. 纤维过滤棉去除漆雾量; 0.109. 自然沉降; 颗粒物; 0.2. 边角料; 13. 污水处理站污泥; 0.5. 漆渣（即去除漆雾量）; 0.109. 合计; 2603.7; 合计; 2603.7. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为改扩建项目，利用现有场地，在CNC加工车间和清洗车间之间新增喷漆房。 - 1、现有项目情况 江西瑞鼎精密传动有限公司于2012年委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目环境影响报告表》，于2012年10月17日获得原宜春市环境保护局《关于江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目环境影响报告表的批复》（宜环字[2012]228号）。2017年6月委托江西省天成检测技术有限公司对江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目进行竣工环境保护验收，并于2017年9月获得《关于江西瑞鼎精密传动有限公司年产3000万个精密齿轮、50万套减速机建设项目竣工环境保护验收意见》（高环验字〔2017〕39号）。 - 企业于2025-02-24完成了排污登记，有效期为2025年02月24日至2030年02月23，登记编号为913609005988909082001W。 - 生产工艺、污染物产排放情况及其治理措施： - 2、现有项目生产工艺 图2-4 原项目生产工艺流程及产污环节示意图 - 本项目生产为来料加工，外购钢材、铜材先经切割线后进行一系列的机加工再进行研磨清洗，最后进行烘干并打包。 - ①线切割加工毛坯：用线切割机对金属毛坯进行加工，按照图纸的尺寸让毛坯有个初步的形状。 - ②机加工：将上一步加工好的合格的毛坯件送入机加工车间，用CNC自动车、滚齿机、磨机、齿机对其进行一系列加工，得到成型齿轮和成型减速机。 - ③研磨清洗：将上一步的成型齿轮和成型减速机进行研磨清洗，使成型齿轮和成型减速机表面光滑，研磨后用清洗剂进行清洗。 - ④清洗：利用超声波在液体中产生的空化效应，较彻底清洗掉工件表面粘附的油污，通过添加适当的除油剂，可以迅速的对工件表面实现高清洁度的处理。 - ⑤烘干：为了防止工件清洗后锈蚀或表面有水而影响表面质量，最后对工件进行干燥，这一过程只产生含少量杂质的冷凝水。 - ⑥包装：对产品进行真空包装，以防止表面氧化。 - 3、现有项目主要污染物及环保设施 - （1）废气 - 项目生产过程基本无废气产生，但有少量的粉尘外排。另职工食堂会产生油烟废气。食堂油烟管道高度达15米，未安装油烟净化器。 - （2）废水 - 生活污水：项目劳动定员70人，根据提供的资料可知，年工作时间300天，则生活用水量为5000m²/a，则生活污水产生量为4000m²/a，主要污染物为COD、BODs、SS、NHg-N，动植物油类。 - 生活污水经隔油池+化粪池+地埋式处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，排入污水管网排入锦江。所以项目污水经有效处理后不会对周围环境造成明显不良影响。 - （3）噪声 - 生产中使用的滚轮机、空压机、无心磨机、离心机、平磨机、自动研磨机、桌上冲子磨机、NC车床、螺纹磨床等设备产生的噪音。噪声级在75~85dB(A)。选用低噪声型设备，设备安装消声器和橡胶隔振垫，房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施；加强绿化，种植高大叶茂树木，形成绿化带屏障。采取上述噪声处理措施后，再经过墙壁隔声和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准[昼间≤65dB(A),夜间<55 dB(A)]。 - （4）固体废物 - 项目固体废弃物包括生产过程边角料、金属沉淀颗粒及不合格产品和生活垃圾。 - ①生产废料：生产过程边角料、金属沉淀颗粒及不合格产品，产生量约2.9t/a,将其集中回收处理； - ②危险废物：生产过程中更换的切削油EP33，年生产量2.4t交由危险废物处置资质单位处置。 - ③生活垃圾：员工生活垃圾年生产21t/a，公司通过制定并实施厂区垃圾清扫、收集、清运的管理制度，保证厂区环境的优美；本项目所产生的生活垃圾经收集后，定期送往环卫部门指定垃圾填埋场处置。 - 本项目固体废物不会对周围环境产生明显影响。 - 4、现有项目污染物产生及排放情况 - 表2-8 现有项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放浓度; 排放量; 总量. 废气; - 颗粒物（无组织）; - 0.465mg/m3; /. 废水; pH; 6.65. COD; 55.1; 0.2204t/a; 1.8t/a. NH3-N; 4.71; 0.0188t/a; 0.27t/a. BOD5; 16.2; 0.0648t/a. SS; 54; 0.216t/a. 动植物油; 0.72; 0.0029t/a. 固废; 一般工业 固体废物; 沉降金属粉尘、边角料、不合格品; 2.9t/a. /; 生活垃圾; 150t/a. 危险废物; 生产过程更换的废清洗油; 2.4t/a. 超声波介质用水; 20t/a. 废乳化液; 4t/a. 带油废棉布; 0.03t/a. 注：现有项目污染物排放情况一览表为全厂现有项目污染物排放情况。固废为产生量，排放量为0。. - 5、现有项目环境污染问题及整改措施 - 现有项目环评手续齐全，2017年6月由原高安市环境保护局组织验收并获得通过，于2017年9月获得原高安市环境保护局关于验收意见的函（高环验字〔2017〕39号）。企业已完成了排污登记。 - 通过现场勘查，对照原有项目环评报告及环评批复、验收报告及验收批复，现有项目存在的环境问题及相应的整改措施如下： - （1）未在废水排放口、废气排放口、噪声源、固废间设置环保标志牌。企业应按相关规定在废水排放口、废气排放口、噪声源、固废间设置环保标志牌。 - （2）食堂油烟未安装油烟净化器，企业应安装油烟净化器。 - （3）管网分布不明，雨污分流未做好。企业应按要求做好雨污分流。 - （4）本评价要求企业之后严格按照本评价要求完善相关环保设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）关于基本污染物环境空气质量现状数据来源可知，项目所在区达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1、达标判定 根据江西省生态环境厅发布的2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值，高安市2024年六项污染物浓度年均值见表3-1。 表3-1 2024年高安市六项污染物浓度年均值 污染物; 评价指标; 现状浓度µg/m³; 标准值µg/m³; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 30; 78; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 60; 63.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 据表3-1数据可知，2024年高安市全年主要空气污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，因此，项目位于达标区，环境空气质量现状良好。 2、特征污染物环境质量现状 项目运营过程产生的特征污染物主要为非甲烷总烃，对应现状评价因子为非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)》提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时需提供有效的现状监测数据”，本项目的特征污染物非甲烷总烃在《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中无质量标准且无地方环境空气质量标准，故展开现状监测。 二、地表水环境 2025年7月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域18个断面水质进行了监测，对宜春市范围内其他中心监测的15个断面水质数据进行了收集。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。2025年7月各监测断面水质结果见表3-2。 序号; 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别; 超标因子. 1; 锦江; 万载枣木村（省考、省控、县界）; II; II; /. 2; 锦江; 上高徐家渡（省考、省控、县界、长江经济带）; II; II; /. 3; 锦江; 上高凌江大桥（省考、省控、县界、长江经济带）; II; II; /. 4; 锦江; 均车村（省考、省控、县界、长江经济带）; III; II; /. 5; 锦江; 高安市青州村（国考、国控、市界）; III; III; /. 6; 锦江; 锦江江口（省考、省控）; III; III; /. 7; 锦江; 良田村（国考、国控、县界）; III; II; /. 表3-2 2025年7月各断面水质监测评价结果一览表 从监测结果来看，项目所在地表水体锦江水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状良好。 三、声环境 距本项目厂界50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可不需开展声环境现状监测。 - 四、生态环境 项目位于江西高安高新技术产业园区，建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 五、土壤和地下水 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 - （环办环评〔2020〕33号）中关于地下水环境质量现状评价要求，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气评价范围（500m）内无敏感点。 2、地表水环境保护目标 地表水环境保护目标如表3-3。 表3-3 项目地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标; 方位; 距厂界最近距离; 规模; 环境功能. X; Y. 地表水环境; 锦江; /; /; 南; 3431; 中河; （GB3838-2002）III类. 丰城市隍城饮用水取水口; /; /; 东南; 285000; 0.5万m3/d. 注：此处相对坐标以厂区中心点地理坐标（E115°23′48.689″，N28°28′2.974″）为原点（0，0），正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向建立直角坐标系。. 3、声环境保护目标 根据现场踏勘结果情况，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 - 本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，不在工业园外新增用地，无需开展生态环境保护目标调查。本项目所在区域周边附近无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等生态敏感区，工业园规划范围无自然保护区、湿地公园、森林公园、珍稀野生动植物、古树名木。 - 六、土壤环境 - 本项目位于江西高安高新技术产业园区，用地性质为工业用地，项目土壤环境保护目标为项目用地范围及周边土壤。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水 项目生产废水经一体化污水处理设施处理达到高安市工业园污水处理厂接管标准后，与经隔油池+化粪池预处理的生活污水混合排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，汇入锦江。 表3-4 排放标准限值 （单位：mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; TP. 高安市工业园污水处理厂纳管标准; 6～9; 500; 200; 300; 55; /; /; 5. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 6～9; 500; 300; 400; /; 100; 20; /. 本项目排放标准; 6～9; 500; 200; 300; 55; 100; 20; 5. 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A; 6～9; 50; 10; 10; 5; 1; 1; 0.5. 二、废气 项目运营期产生的金属粉尘自然沉降，无组织排放，参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织控制限值，调漆废气和喷漆废气有组织排放，参照执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1中有组织排放限值及表2、表3无组织排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模饮食业单位标准。 - 表3-5 大气污染物排放标准 执行标准名称; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放 速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; /; /; /; 企业边界; 1.0. 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）; 苯系物; 40; /; /; /; /. NMHC; 80; /; /; 企业边界; 2（1h平均浓度）. 4（任意一次浓度）. 厂区内; 10（1h平均浓度）. 30（任意一次浓度）. 注：苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯，三甲苯待国家污染物监测方法标准发布实施后计入。¦本项目苯系物为二甲苯。 表3-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 三、噪声 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表3-7。 表3-7 厂界噪声标准值表 单位：dB(A) 项目; 标准; 级别; 评价标准值; 备注. 昼间; 夜间. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55; 项目厂界. 四、固体废物 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，一般固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<十四五节能减排综合工作方案>的通知》（国发〔2021〕33号），目前国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制管理计划。 全厂已申请需要总量控制的污染物总量控制指标：COD：1.8t/a；NH3-N：0.27t/a。 1、水污染物总量控制指标 项目生产废水经一体化污水处理设施处理达到高安市工业园污水处理厂接管标准后，与经隔油池+化粪池预处理的生活污水混合排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，汇入锦江。 现有项目已对COD、NH3-N申请总量，总量控制指标为：COD：1.8t/a，NH3-N：0.27t/a。改扩建后全厂废水排放量为4182.86m3/a。 项目考核指标为： COD：0.939t/a，TP：0.018t/a 项目废水污染物排放总量控制指标为： COD：4182.86×50×10-6=0.209t/a TP：4182.86×0.5×10-6=0.002t/a 2、废气污染物排放总量控制指标 改扩建项目废气主要为调漆废气和喷漆废气。根据工程分析，本项目VOCs排放量为0.288t/a。因此本项目实施后企业VOCs排放总量控制指标建议为0.288t/a。 综上，改扩建项目总量控制指标为COD：0.209t/a，NH3-N：0.021t/a。现有项目申请的总量足够，无需申请。 改扩建项目建成后全厂需要总量控制的污染物总量控制指标为：VOCS：0.288t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目利用公司现有厂房进行改扩建，施工期主要是设备的安装与调试，对环境产生的影响较小。且设备安装时间较短，安装完成后，对环境的影响消失，因此本环评不再对施工期环境进行影响分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、大气环境影响分析 - 1、废气产排源强分析 - 本项目运营期废气主要为机加工工序产生的粉尘、油漆废气、食堂油烟。 表4-1 本项目废气污染物排放源汇总一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量 （收集量）; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 调漆和喷漆; 有组织; 二甲苯; 15; 0.03; 0.072; 2000; 90; 27.75; 是; 多级过滤+两级活性炭吸附; 11; 0.022; 0.052; DA002; 15; 0.2; 30; 一般排放口; E115.396479°，N28.466968°; 40; /. 非甲烷总烃; 83.13; 0.166; 0.399; 90; 27.75; 是; 60; 0.12; 0.288; 80; /. 漆雾; 25.42; 0.051; 0.122; 90; 90; 是; 2.5; 0.005; 0.012; /; /. 无组织; 二甲苯; /; 0.003; 0.008; /; /; /; /; 车间加强通风，增加绿化; /; 0.003; 0.008; /; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.018; 0.044; /; /; /; /; /; 0.018; 0.044; /; /; /; /; /; /; 2.0/4.0; /. 漆雾; /; 0.005; 0.013; /; /; /; /; /; 0.005; 0.013; /; /; /; /; /; /; /; /. 食堂; 有组织; 油烟; 4.5; 0.018; 0.027; 4000; 100; 60; 是; 油烟净化器; 1.8; 0.0072; 0.0198; DA001; 15; 0.4; 50; 一般排放口; E115.397177°，N28.468014°; 2.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气源强核算 （1）金属粉尘 本项目抛瓦、CNC加工、齿轮加工工序会产生金属粉尘，机加工过程添加切削液，因此上述过程基本无金属粉尘产生，少量金属粉尘由于比重较大，基本沉降于加工设备周围，因此本评价对金属粉尘不做定量分析。 （2）调漆废气和喷漆废气 项目共设置1个喷漆房，尺寸为6.0m×5.5m×2.5m。项目调漆废气、喷漆废气主要产生于调漆和喷漆工序，根据《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分:表面涂装行业》要求：“（3）废气收集系统采用全密闭集气罩或密闭空间的，应保持微负压状态。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相应规定执行。”为此企业设独立喷漆房，调漆、喷涂工序在喷漆房进行。 项目油漆废气（调漆废气、喷漆废气）主要污染物为漆雾、二甲苯、非甲烷总烃。根据油漆消耗量及成分配比，项目油漆废气产生情况见表4-2。 表4-2 项目油漆废气产生情况一览表 名称; 油漆; 稀释剂; 合计（t/a）. 占比（%）; 用量（t/a）; 占比（%）; 用量（t/a）. 使用量; /; 1; /; 0.2; /. 固体分; 67.7; 0.677; 0; 0; /. 挥发分; 32.3; 0.323; 100; 0.2; /. 废气; 二甲苯; 0; 0; 40; 0.080; 0.080. 非甲烷总烃; 32.3; 0.323; 60; 0.120; 0.443. VOCs合计; /; 0.323; /; 0.200; 0.523. 注：邻苯二甲酸二甲酯、其他混合酯类、醇类、酮类、多元酸醚酯、乙二醇丁醚以非甲烷总烃计。 非挥发性组分利用率取80%（转化为工件表面的漆膜），本项目油漆中非挥发性组分为0.677t/a，则漆雾颗粒产生量为0.135t/a。 项目喷漆在封闭式喷漆房内完成。根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），项目废气在密闭空间，采用负压收集，废气收集率90%，一次性活性炭吸附VOCs 去除率15%，本项目为两级活性炭吸附装置，根据VOCs去除率公式（η=η1+(1-η1)×η2）计算，则VOCs去除率为27.75%，漆雾去处理效率以90%计，排放总风量为2000m3/h；调漆时间约2h/d，喷漆时间约6h/d，则项目调漆和喷漆过程中有机废气排放情况见下表。 表4-3 VOCs 废气收集率 废气收集方式; 密闭管道; 密闭空间（含密闭式集气罩）; 半密闭集气罩 （含排气柜）; 包围型集气罩 （含软帘）; 符合标准要求 的外部集气罩; 其他收集方式. 废气收集率; 95%; 负压; 正压; 65%; 50%; 30%; 10%. 90%; 80%. 表4-4 VOCs 治理设施去除率通用系数 治 理 技 术; 治 理 工 艺; VOCs 去除率. 吸附及其组合技术; 一次性活性炭吸附; 集中再生并活化; 50%. 集中再生; 30%. 不再生; 15%. 低温等离子体/光解/光催化-一次性活性炭吸附; 15%. 表4-5 调漆和喷漆过程中有机废气产生和排放情况一览表 产生工序; 污染物; 产生量(t/a); 收集效率(%); 风量（m3/h）; 有组织; 无组织. 集气罩收集量(t/a); 处理效率(%); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 调漆、喷漆; 二甲苯; 0.080; 90; 2000; 0.072; 27.75; 0.052; 0.022; 0.008; 0.003. 非甲烷总烃; 0.443; 0.399; 27.75; 0.288; 0.12; 0.044; 0.018. 漆雾; 0.135; 0.122; 90; 0.012; 0.005; 0.013; 0.005. 喷漆（经过水帘处理）和调漆过程中产生的有机废气经负压式抽风收集，经1套多级过滤+两级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。 未经收集的废气在车间内呈无组织排放，废气收集率为90%。则二甲苯无组织排放量为0.008t/a（0.003kg/h）、非甲烷总烃无组织排放量为0.044t/a（0.018kg/h）、漆雾无组织排放量为0.014t/a（0.006kg/h）。 油漆平衡图表如下： 表4-6 油漆平衡表 单位：t/a 喷漆前; 挥发分占比; 含量; 喷漆后. 进入产品. 油漆1.0t/a; 32.3%; 0.323; 废气; 有组织; 漆雾; 0.012. 67.7%×0.2; 0.135; 二甲苯; 0.052. 稀释剂0.2t/a; 100%; 0.2; 非甲烷总烃; 0.288. 无组织; 漆雾; 0.014. 二甲苯; 0.008. 非甲烷总烃; 0.044. 纤维过滤棉去除; 漆雾; 0.109. 两级活性炭去除; 二甲苯; 0.020. 非甲烷总烃; 0.111. 固废; 漆渣; 0.109（去除漆雾）. 合计; 0.658; 合计; 0.658. 图4-1 有机废气（VOC、二甲苯）平衡图（单位：t/a） （3）食堂油烟 改扩建项目建成后劳动定员100人，在食堂用餐。食堂总共设置2个灶头，属于小型规模，每天作业时间为5h/d，年工作300天，项目食用油用量平均按0.03kg/人·天计，则本项目年耗油量为0.9t/a。据调查，油的平均挥发量为总耗油量的2~4%（取3%），则项目食堂油烟新增产生量为0.027t/a（产生速率为0.018kg/h），排放浓度为4.5mg/m³。油烟废气经过油烟净化器处理后排放，油烟净化器效率最低为60%，每个灶头风量按2000m3/h计，2个灶头风量为4000m3/h，则油烟排放量为0.0108t/a（排放速率为0.0072kg/h），排放浓度为1.8mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型标准。 根据上述分析，改扩建项目废气产排情况汇总见表4-7、表4-8。 - 表4-7 改扩建项目新增废气污染源源强及相关参数一览表 - 废气产污环节; - 污染物种类; - 排放形式; - 污染物产生量; - 污染物排放量. - 产生量t/a; - 产生速率kg/h; - 产生浓度mg/m3; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放浓度mg/m3. - 食堂; - 食堂油烟; - 有组织; 0.027; 0.018; 4.5; 0.0108; 0.0072; 1.8. - 调漆和喷漆废气; - 二甲苯; - 有组织; 0.072; 0.03; 15; 0.052; 0.022; 11. - 无组织; 0.008; 0.003; /; 0.008; 0.003; /. - 非甲烷总烃; - 有组织; 0.399; 0.166; 83.13; 0.288; 0.12; 60. - 无组织; 0.044; 0.018; - /; 0.044; 0.018; /. 漆雾; - 有组织; 0.122; 0.051; 25.42; 0.012; 0.005; 2.5. - 无组织; 0.013; 0.005; /; 0.013; 0.005; /. - 合计; - 食堂油烟; - 0.0108. - 二甲苯; - 0.052. - 非甲烷总烃; - 0.288. - 漆雾; - 0.012. 表4-8 项目大气污染物排放口基本情况一览表 产污位置/环节; 污染物种类; 排放口基本情况. 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 风速; 类型; 地理坐标. m; m; ℃; m/s. 调漆和喷漆废气; 二甲苯、非甲烷总烃、漆雾; DA002; 15; 0.2; 30; 17.69; 一般排放口; E115.396479°，N28.466968°. 食堂; 油烟; DA001; 15; 0.4; 50; 8.85; 一般排放口; E115.397177°，N28.468014°. - 表4-9 非正常情况废气污染物排放情况表 污染源; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a; 单次持续时间/h; 发生频次; 应对措施. 油漆废气; 二甲苯; 15; 0.03; 0.072; 1.0; 2次/季; 发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行环保设备检修。. 非甲烷总烃; 83.13; 0.166; 0.399. 漆雾; 25.42; 0.051; 0.122. 食堂油烟; 食堂油烟; 6.5; 0.013; 0.013. - 本评价建议企业采取以下措施，确保废气处理设备正常运行。 - 1）在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止 - 运行； - 2）在选择设备时，采用成熟可靠的产品，减少设备产生故障的概率； - 3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； - 4）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，避免废气净化装置失效情况的发生。 - 3、大气环境影响分析 图4-2 全厂废气处理工艺流程图 图中二级改为两级 项目产生的油漆废气通过集气罩收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置处理后满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1中有组织排放限值要求及表2、表3无组织排放限值要求后经一根15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理后经15m高烟道（DA001）排放，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型标准要求。通过以上措施，项目废气可达标排放。 废气治理设施可行性分析： ①有组织废气防治措施及其可行性分析 活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质。它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面。利用活性炭固体表面的这种吸附能力，使废气与大表面、多孔性的活性炭固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附过滤装置一般由风机、箱体和装填在箱体内的活性炭吸附过滤单元组成。活性炭吸附装置可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合物类有机废气。 油漆废气采用两级活性炭吸附处理，经处理后通过排气筒DA002（不低于15m）排放。两级活性炭对VOCs的吸附效率为27.75%，油漆废气经处理后能够达到《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1中有组织排放限值要求。因此，该处理设施有效、可行。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南》，排污单位挥发性有机物采用活性炭吸附法处理为可行技术。 本评价要求所用活性炭的碘值不应低于800mg/g，并应按要求足量添加、定期及时更换活性炭，并记录更换时间和使用量。 ②无组织废气防治措施及其可行性分析 项目无组织排放废气主要为粉尘，无组织排放粉尘的治理措施：A、提高废气收集效率，减少无组织排放。B、加强车间通排风，加强生产车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品。C、厂区内加强绿化，通过绿化吸收可减少无组织废气对周边环境的影响。采取措施后，粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求。 ③排气筒设置合理性分析 项目工艺粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），根据该标准要求，“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”本项目厂房最大高度9m，排气筒高度为15m，满足“高出周边200m范围内的建筑5m以上”的要求，因此，该排气筒（DA002）高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。 根据《大气污染治理工程技术导则（HJ2000-2010）》“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s。”本项目油漆废气排放量为2000m3/h，排气筒直径设置为0.2m，则出口流速为17.69m/s，符合导则要求。 综上所述，项目排气筒高度设置合理。 4、卫生防护距离 卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区的最小距离。 1）主要特征大气有害物质确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中“4行业主要特征大气有害物质”的有关规定： 不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm*），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 （注：*等标排放量的定义为单一大气污染物的单位时间无组织排放量与污染物环境空气质量标准限值的比值，即Qc/Cm，其中Qc为无组织排放量单位为kg/h；Cm为环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3。） 本项目主要特征大气有害物质确定： 表4-10 无组织废气排放情况一览表 区域; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 标准限值mg/m3; 等标排放量. 喷漆房; 颗粒物; 0.013; 0.005; 0.9; 5555.56. 二甲苯; 0.008; 0.003; 0.05; 60000. 非甲烷总烃; 0.044; 0.018; 2.0; 9000. 注：等标排放量Pi = Qi/Coi╳109 Pi——评价等级判别参数，即通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi——单位时间的排放量，t/h； Coi——环境空气质量标准，mg/m3。. 本项目污染物等标排放量的差值相差超过10%，因此，本项目喷漆房选取等标排放量计算值较高的二甲苯为项目主要特征大气有害物质。 2）卫生防护距离的计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，从GB/T39499-2020表1中查取，根据项目所在地平均风速1.62m/s(小于2m/s)，按Ⅲ类，防护距离小于1000m，取值为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 表4-11 高安市近5年平均风速一览表 年份; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 风速（m/s）; 1.61; 1.61; 1.72; 1.53; 1.61. 平均值（m/s）; 1.62. 卫生防护距离计算结果见表4-11。 表4-11 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源; 污染物; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); A; B; C; D; L (m); 设置卫生防护距离（m）. 厂房; 二甲苯; 0.003; 4.0; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.022; 50. 非甲烷总烃; 0.018; 2.0; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.543; 50. 漆雾; 0.005; 1.0; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.255; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目计算的卫生防护距离终值为50m。 综上分析可知，本项目卫生防护距离最终确定为喷漆房厂房边界外50m。结合卫星图可知，距生产车间50m范围内无环境敏感点，因此项目选址能满足卫生防护距离要求。今后如对规划进行调整，在改扩建项目厂房边界外50m卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、学校等设施，不得引进医药、食品等企业。 5、监测计划 对照《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号），建设单位不属于重点排污单位。结合项目情况、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染物环境监测计划见表4-12。 表4-12 项目废气监测计划一览表 废气排放类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA002; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1中标准限值. 无组织; 厂界上风向及下风向; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3中标准限值。. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2中标准限值. 二、废水 1、废水产排源强分析 改扩建项目新增废水主要为超声波清洗废水以及生活污水。 （1）超声波清洗废水 超声波清洗机利用超声波在液体中产生的空化效应，较彻底清洗掉工件表面粘附的油污，通过添加适当的超声波清洗剂，可以迅速的对工件表面实现高清洁度的处理。原项目中超声波清洗废水循环利用，但在实际使用中，清洗废水无法循环回用，需处理后排放。根据业主提供的资料，产生的清洗废水一周更换一次，每次约为8t，约为1.14m3/d，342.86m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类，根据企业废水送检结果，COD：9640mg/L，BOD5：3275mg/L，NH3-N：72.4mg/L，TN：95.9mg/L，TP：165mg/L，石油类：300mg/L。 因清洗废水中总磷含量较高，则需采用一体化污水处理设施（工艺：pH调节+絮凝反应沉淀+二级膜生物反应器，设计水量：3m3/d）进行处理达到高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 （2）生活污水 改扩建项目建成后劳动定员100人，参照江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号）中“城镇居民生活用水定额为160L/人·d”，则生活用水量为16m3/d，4800m3/a。产污系数0.8，则生活污水产生量为12.8m³/d，3840m³/a。 主要污染物产生浓度参考江西省一般生活污水水质计：pH为6～9无量纲、CODCr为250mg/L、BOD5为150mg/L、SS为200mg/L、NH3-N为30mg/L、TP为4mg/L、TN为50mg/L、动植物油为50mg/L。生活污水经隔油池、化粪池处理后与经处理后的超声波废水汇合，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 （3）地面清洗废水 项目生产车间每日清洗一次，清洗用水量约为0.3L/m2，生产车间面积共计约11695m2，则车间地面清洗用水量为3.51m3/d，1052.55m3/a。产污系数按0.8计，则地面清洗废水产生量为2.81m3/d，1052.55m3/a。主要污染物为pH：6~9、COD：200mg/L、SS：400mg/L，地面清洗废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池底部污泥定期清理。 表4-13 厂区污水中各污染物产排污情况汇总表 污染源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放标准. 超声波清洗废水（342.86m³/a）; COD; 9640; 3.305; 一体化污水处理设施（工艺：pH调节+絮凝反应沉淀+二级膜生物反应器，设计水量：3m3/d）处理后进入高安市工业园污水处理厂深度处理; 500; 0.171; 500. BOD5; 3275; 1.123; 300; 0.103; 200. NH3-N; 72.4; 0.025; 50; 0.017; 55. TN; 95.9; 0.033; 70; 0.024; 70. TP; 165; 0.057; 8; 0.003; 5.0. 石油类; 300; 0.103; 20; 0.007; 20. 生活污水（3840m³/a）; pH; 6~9; /; 经隔油池+化粪池预处理; 6~9; /; 6~9. COD; 250; 0.96; 200; 0.768; 500. BOD5; 150; 0.576; 135; 0.518; 200. SS; 200; 0.768; 150; 0.576; 300. NH3-N; 30; 0.115; 30; 0.115; 55. TP; 4; 0.015; 4; 0.015; 5.0. TN; 50; 0.192; 50; 0.192; 70. 动植物油; 50; 0.192; 10; 0.038; 100. 地面清洗废水（1052.55m3/a）; PH; 6~9; /; 经沉淀池沉淀后回用，沉淀池底部污泥定期清理; 6~9; /; 6~9. COD; 200; 0.211; 200; 0.211; 500. SS; 400; 0.421; 100; 0.105; 300. 综合废水（4182.86m3/a）; pH; 6~9; /; 经隔油池+化粪池预处理后与经处理后的超声波清洗废水进入高安市工业园污水处理厂处理; 6~9; /; 6~9. COD; /; 4.265; /; 0.939; 500. BOD5; /; 1.699; /; 0.621; 200. SS; /; 0.768; /; 0.576; 300. NH3-N; /; 0.14; /; 0.132; 55. TP; /; 0.072; /; 0.018; 5.0. TN; /; 0.148; /; 0.139; 70. 动植物油; /; 0.192; /; 0.192; 100. 石油类; /; 0.103; /; 0.007; 20. 2、废水影响分析 改扩建项目营运期生产废水经一体化污水处理设施处理后，与经化粪池处理后的生活污水一起汇入园区污水管网，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 （1）地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目生活污水经隔油池+化粪池预处理（排放量为12.8m3/d，设计水量为15m3/d），超声波清洗废水经一体化污水处理设施（3m3/d）处理后排入污水管网进入高安市工业园污水处理厂处理，属于间接排放。根据评价工作等级划分标准，项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，地表水环境评价内容包括水污染控制和水环境影响措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）废水污染防治措施及达标性分析 A.生活污水处理设施 隔油池：污水进入隔油池，经过格栅拦截后流入集水井。在集水井处设有提升水泵，将污水中较大的悬浮物和颗粒杂质从集水井中排出。污水通过提升泵打入隔油池底部，经沉淀、分离后流入清水槽内。当污水流经隔油层时会与油脂进行吸附反应，从而降低水的浊度及色度。 三格式化粪池：鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。 第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废水治理可为一级处理（过滤、沉淀、吸附、其他）、二级处理（A/O、A2O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他等。 综上，本项目采取隔油池+三格式化粪池处理生活污水是可行的。 B.生产废水处理设施 本项目生产废水为超声波清洗废水。本项目拟在在厂房3#西南角设置一体化处理设施，占地面积20m2，污水处理设施设计处理规模为3m3/d，采取工艺为“pH调节+絮凝反应沉淀+二级膜生物反应器”。超声波清洗废水每周更换一次，由集水池进行收集，再经泵泵至絮凝反应池中先进行pH调节，再酌情投加絮凝剂使废水中的悬浮物形成絮凝体，经沉降固液分离后上清液再自流入膜生物反应器进行氧化过滤，出水清澈，絮凝沉淀产生的污泥泵入板框压滤机压滤脱水后外运处置。 絮凝沉淀池：通过投加絮凝剂，使水中颗粒通过化学反应或物理吸附聚集成较大絮凝体（矾花）；絮凝后水在池中停留，絮凝体沉淀形成污泥，澄清水从上部排出。絮凝池的核心作用在于澄清水质，它通过物理和化学的方法将悬浮物和胶体物质聚集成絮状物，从而使其沉降到池底，以达到去除水中悬浮物的目的。 膜生物反应器：经过絮凝反应沉淀后的出水进入膜生物反应器。膜生物反应器由膜分离组件和生物反应器组成，可以达到生化处理和固液分离的双重处理效果；由于膜能将全部的生物量截留在反应器内，可以获得长泥龄和高悬浮固定浓度，从而强化活性污泥的处理能力，还可以使剩余污泥产率远小于常规的活性污泥法，保证出水更加稳定。 污泥处理系统：配套一套板框压滤机用来满足污泥处理，项目采用“板框压滤机”进行污泥脱水，经脱水后污泥含水率控制在60%左右，脱水后的泥饼委托固废资质公司外运处置。 本项目生产废水中COD、BOD、SS、氨氮的去除率参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）、《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）及经验数值等资料，确定本项目分段去除率，详见表4-14。 表4-14 超声波清洗废水污染物去除效率一览表 处理工艺; 项目; 水质指标. COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮（mg/L）; TP（mg/L）. 絮凝反应沉淀池; 进水水质; 9640; 3275; 72.4; 165. 出水水质; 4820; 1310; 61.54; 16.5. 去除率; 50%; 60%; 15%; 90%. 二级膜生物反应器; 进水水质; 4820; 1310; 61.54; 16.5. 出水水质; 482; 196.5; 30.77; 3.3. 去除率; 90%; 85%; 50%; 80%. /; 标准值; 500; 200; 55; 5.0. 项目超声波清洗废水经上述工艺处理后与经隔油池+化粪池预处理后的生活污水混合，可保证厂区废水排放达到高安市工业园污水处理厂纳管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；项目改扩建后生活污水主要是来自厂区职工宿舍区及卫生间等，污水中水质较为简单，各污染物浓度相对较低，通过相应配套隔油池+化粪池进行预处理。 （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 高安市工业园污水处理厂位于江西省高安市城市污水处理厂规划用地范围内的南侧，其中工业园污水处理厂用地面积38.16亩。该污水处理厂地处高安市工业园区内，龙工大道西侧、锦江北岸，距离高安市中心城区距离约2.5km。主要收集接纳工业园区内的工业和生活污水，采用“水解酸化+改良氧化沟”主体工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至锦江。 该污水处理厂现状废水处理量为1万m³/d，于2017年8月开始通水试运行，处理余量约2500m³/d。改扩建项目废水通过管网排入高安市工业园污水处理厂的排放量为13.94m³/d，仅占污水处理厂处理余量的0.558%，因此高安市工业园污水处理厂完全可接纳本项目食堂废水。 综上所述，项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后和项目生产废水经一体化污水处理设施处理后汇合，排入高安市工业园污水处理厂处理理是可行的。 - 监测计划 本改扩建项目不新增废水排放口，生活污水和生产废水依托现有废水总排口排入高安市工业园污水处理厂处理。废水监测计划见表4-15。 表4-15 废水污染物监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排放口（DW001）; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、石油类、动植物油; 1次/年. 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来自CNC自动车、空压机、超声波、平磨机、线切割机、铣床、插齿机、磨床、拉床、火花机、倒角机、抛丸机，其声级值为 60～90dB（A），噪声源强具体见下表。 表4-16 项目营运期主要噪声源源强（室外声源） 序号; 区域; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 厂房; 风机1; /; -20; 35; 1.2; /; 85; 选用低噪声设备，安装减振垫、距离衰减等，风口安装消声器; 间断. 2; 风机2; /; 25; -2; 1.2; /; 85; 间断. 注：坐标取厂区中心（东经115°23′48.689″，北纬28°28′2.974″）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; CNC自动车; 90; 78.01; 减振隔声消声等; 50; 15; 22.2; 3.0; 1.6; 1.6; 2.0; 55.23; 60.69; 60.69; 58.75; 昼间; 20; 20; 20; 20; 35.23; 40.69; 40.69; 38.75; 1. 2; 滚齿机; 2; 73.01; -38.8; -1.6; 1.2; 2.0; 3.0; 2.0; 3.0; 53.98; 50.46; 53.98; 50.46; 20; 20; 20; 20; 33.98; 30.46; 33.98; 30.46; 1. 3; 空压机; 6; 79.54; -22.3; 2.4; 1.2; 1.5; 5.0; 3.5; 3.5; 59.49; 49.03; 52.13; 52.13; 20; 20; 20; 20; 39.49; 29.03; 32.13; 32.13; 1. 4; 甩油机; 1; 75; 39.4; 17.2; 1.2; 2.0; 1.0; 2.0; 1.0; 66.02; 72.04; 66.02; 72.04; 20; 20; 20; 20; 46.02; 52.04; 46.02; 52.04; 1. 5; 螺丝机; 0; 85; -37; 12.4; 1.2; 1.5; 1.0; 1.5; 1.0; 63.49; 66.99; 63.49; 66.99; 20; 20; 20; 20; 43.49; 46.99; 43.49; 46.99; 1. 6; 超声波清洗机; 5; 70; 88; 15; 1.2; 2.0; 1.6; 1.6; 2.0; 60.00; 61.94; 61.94; 60.00; 20; 20; 20; 20; 40.00; 41.94; 41.94; 40.00; 1. 7; 热风干燥机; 1; 70; -32; 117; 1.2; 2.2; 2.5; 3.8; 7.0; 65.94; 64.83; 61.19; 55.89; 20; 20; 20; 20; 45.94; 44.83; 41.19; 35.89; 1. 8; 平磨机; 10; 85; -52.3; 12.4; 1.2; 1.5; 5.0; 3.5; 5.5; 56.48; 46.02; 49.12; 45.19; 20; 20; 20; 20; 36.48; 26.02; 29.12; 25.19; 1. 9; 自动绗; 1; 75; -67; 25.5; 1.2; 1.5; 1.0; 1.5; 1.0; 59.49; 63.01; 59.49; 63.01; 20; 20; 20; 20; 39.49; 43.01; 39.49; 43.01; 1. 10; 线切割机; 4; 75; 22.1; 35.3; 1.2; 2.0; 1.0; 2.0; 1.0; 53.98; 60; 53.98; 60; 20; 20; 20; 20; 33.98; 40.00; 33.98; 40.00; 1. 11; 铣齿机; 5; 80; 28; -1.6; 1.2; 2.0; 3.0; 2.0; 3.0; 53.98; 50.48; 53.98; 50.48; 20; 20; 20; 20; 33.98; 30.48; 33.98; 30.48; 1. 12; 插齿机; 25; 70; 62; 77; 1.2; 2.0; 2.5; 8.0; 7.5; 58.75; 56.81; 46.71; 47.27; 20; 20; 20; 20; 38.75; 36.81; 26.71; 27.27; 1. 13; 万能外磨圆; 2; 75; -22.3; 2.4; 1.2; 1.5; 5.0; 3.5; 3.5; 64.93; 54.47; 57.57; 57.57; 20; 20; 20; 20; 44.93; 34.47; 37.57; 37.57; 1. 14; CNC5轴复合机; 2; 75; 39.4; 17.2; 1.2; 2.0; 8.0; 87.0; 50.0; 53.98; 41.94; 21.21; 26.02; 20; 20; 20; 20; 33.98; 21.94; 1.21; 6.02; 1. 15; NC车床; 1; 85; -37; 12.4; 1.2; 2.5; 2.0; 2.5; 2.0; 66.02; 67.96; 66.02; 67.96; 20; 20; 20; 20; 46.02; 47.96; 46.02; 47.96; 1. 16; 铣床; 10; 85; 88; 15; 1.2; 2.0; 1.6; 1.6; 2.0; 56.99; 58.93; 56.99; 58.93; 20; 20; 20; 20; 46.99; 48.93; 46.99; 48.93; 1. 17; 磨床; 6; 75; -62; 87; 1.2; 22.0; 2.5; 18.0; 7.5; 33.15; 52.04; 34.89; 42.50; 20; 20; 20; 20; 13.15; 32.04; 14.89; 22.50; 1. 18; 拉床; 10; 80; -38.8; -1.6; 1.2; 2.0; 3.0; 2.0; 3.0; 56.99; 53.47; 56.99; 53.47; 20; 20; 20; 20; 36.99; 33.47; 36.99; 33.47; 1. 19; 火花机; 6; 80; 52.3; 52.4; 1.2; 0; 35.0; 110; 65.5; 60; 29.12; 19.17; 23.68; 20; 20; 20; 20; 40.00; 9.12; 0; 3.68; 1. 20; 倒角机; 5; 80; 20.8; -17.2; 1.2; 2.0; 1.0; 2.0; 1.0; 56.9; 63.01; 56.9; 63.01; 20; 20; 20; 20; 36.9; 43.01; 36.9; 43.01; 1. 21; 抛丸机; 3; 80; -37; 74; 1.2; 1.5; 1.0; 1.5; 1.0; 56.48; 60; 56.48; 60; 20; 20; 20; 20; 36.48; 40.00; 36.48; 40.00; 1. 22; 喷枪; 2; 80; -33; 27.2; 1.2; 2.0; 1.0; 2.0; 1.0; 53.98; 60; 53.98; 60; 20; 20; 20; 20; 33.98; 40.00; 33.98; 40.00; 1. 合计; 73.89; 72.68; 73.0; 71.99; 53.98; 52.68; 53; 51.99. 以厂房中心为坐标原点。. - 2、预测模式选择 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)要求概化为点声源衰减预测模式，选用EIAN2.0噪声预测软件进行预测。具体如下： A、室内声源等效室外声源声功率等级计算 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL隔墙的隔声量，dB。 式中：Lw-声源的声功率等级，dB；r-离声源的距离，m；R-房间常数，室内平均吸声系数；S-室内总表面积，m；Q-指向性因数，取值为1、2、4、8。 用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率等级。 B、单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减） Lp=Lw-Ad+Dc 式中：DC-指向性指数，dB(A)；Ad-几何发散引起的衰减，dB(A)。 |
| --- | --- |

|  | C、声级的计算 (1)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，S； Ti-i声源在T时段内的运行时间。 (2)预测点的预测等效声级计算 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 3、预测结果及达标分析 各厂界噪声预测结果见表4-18。 表4-18 项目区域厂界噪声预测结果一览表 [单位：dB（A）] 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界东面; 33; 53.98; /; 53.98; /; 65; 55; 达标; 达标. 厂界南面; 32; 52.68; /; 52.68; /; 65; 55; 达标; 达标. 厂界西面; 35; 53; /; 53; /; 65; 55; 达标; 达标. 厂界北面; 31; 51.99; /; 51.99; /; 65; 55; 达标; 达标. 根据噪声预测结果可知，本项目噪声通过厂房墙体隔声以及设备减震，项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 4、降噪措施 这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后，通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产噪声较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小的范围内。隔声罩的壳壁用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。 ③降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 ④通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施，并且通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，使得噪声环境影响大幅度降低，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 5、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-19 项目区域噪声监测计划一览表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 东南西北四厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度. - 四、固体废物影响分析 - 1、固体废物产排源强分析 本项目运营期产生的副产物主要为沉降金属粉尘、废边角料、油泥、废切削液、废机油及废机油桶、其它废包装桶、漆渣、废活性炭、污水处理站污泥和职工生活垃圾。 1）一般工业固体废物 ①沉降金属粉尘 本项目机加工过程会产生粉尘，由于比重较大，粉尘基本沉降于加工设备周围，根据建设单位提供资料，本项目沉降金属粉尘产生量约为0.2t/a，固废代码为900-001-S17。收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售。 ②废边角料 本项目机加工过程中产生废边角料以及检查出的不合格品，约占原材料的0.5%，则本项目废边角料产生量约13t/a，固废代码为900-001-S17。收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ③污水处理污泥 超声波废水采用一体化污水处理设施进行处理，絮凝反应沉淀的污泥采用板框压滤机进行压滤干化，干化后的泥饼产生量约为0.5t/a，属于一般工业固体废物，固废代码为900-099-S07。收集后暂存于一般固废暂存间，外售至砖瓦厂综合利用。 2）危险废物 ④油泥 本项目机加工过程会产生会产生油泥，根据建设单位提供资料，油泥产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW08，废物代码为900-200-08。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 ⑤废切削液 本项目工件机加工时需要用切削液起润滑和冷却，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中切削液变质而被清理。本项目切削液的使用量为2.0t/a，直接使用，根据同类企业的产生经验，废切削液的产生量约占使用量的50%，其余50%工件损耗带走，则本项目废切削液的产生量约1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW09，废物代码为900-006-09。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 ⑥废机油及废机油桶 本项目在设备维护、保养过程中会产生废机油，根据物料平衡，本项目机油使用量为1.5t/a，则废机油产生量约1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW08，废物代码为900-214-08。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 本项目本项目在机油的使用过程中会产生废机油桶，废机油桶产生量为60个/a，重量为0.8kg/个，则废机油桶产生量为0.048t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW08，废物代码为900-249-08。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 ⑦其它废包装桶 本项目在其它原料的使用过程中会产生废包装桶，产生情况见表4-18，其它废包装桶产生量为0.128t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW08，废物代码为900-249-08。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 表4-20 废包装桶产生情况表 序号; 原料名称; 用量（t/a）; 包装规格; 数量（个）; 包装桶重量; 产生量（t/a）. 1; 切削液EP333; 2; 200L/铁桶; 10; 6kg/个; 0.06. 2; 超声波清洗剂; 0.5; 25kg/铁桶; 20; 1kg/个; 0.02. 3; 油漆; 1; 25kg/铁桶; 40; 1kg/个; 0.04. 4; 稀释剂; 0.2; 25kg/铁桶; 8; 1kg/个; 0.008. 合计; 0.128. ⑧漆渣 漆雾会被过滤棉吸附，积聚会形成漆渣，需定期清理。根据前述分析，被吸收掉的漆雾量约0.11t/a，全部进入过滤棉中形成漆渣，则漆渣（含过滤棉）产生量约为0.11t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别HW12，废物代码为900-252-12。暂存于危险废物暂存间内，定期委托有相关资质的单位定期清运处置。 ⑨废活性炭 本项目油漆废气经“负压收集+多级过滤+两级活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。 建设项目工艺废气治理设施中，拟设两个活性炭吸附箱，其活性炭填装量为1600kg，活性炭动态吸附量取10%，活性炭吸附的有机废气量为27.13mg/m3，风量为2000m3/h，运行时间为8h/d。则活性炭箱更换周期约为368天，企业年工作时间为300天，故建议企业活性炭更换频率为一年1次。本项目活性炭吸附有机废气约0.131t/a，根据涉活性炭吸附排污单位的排污许可证填报要求，本项目活性炭设施最大填充量为1600kg，企业活性炭更换频率为一年换1次，产生废活性炭（活性炭+有机废气吸附量）约为1.731t/a，更换后对废活性炭进行收集，设置独立的危险废物暂存间，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求存放，粘贴危险废物标识，建立储存记录，定期交给有危险废物处理资质的单位处理。 - 3）生活垃圾：改扩建项目劳动定员100人，按生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为15t/a，收集后定期交由环卫部门统一处理。 改扩建项目固废产生情况见表4-21。 表4-21 改扩建项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 类别; 固废代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 1; 沉降金属粉尘; 一般工业固废; /; 900-001-S17; 0.2; 收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收处理. 2; 废边角料; 一般工业固废; /; 900-001-S17; 13; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理. 3; 污水处理站污泥; 一般工业固废; /; 900-099-S07; 0.5; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售至砖瓦厂综合利用. 4; 油泥; 危险废物; HW08; 900-200-08; 0.1; 分类收集，暂存于危废暂存间. 5; 废切削液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 1.0. 6; 废机油; 危险废物; HW08; 900-214-08; 1.5. 7; 废机油桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.048. 8; 其它废包装桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.128. 9; 漆渣; 危险废物; HW12; 900-252-12; 0.11. 10; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 1.731. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 15; 由环卫部门清运处理. - 2、固体废物环境影响分析 （1）一般工业固体废物 根据上述分析可知，本项目运营期产生的一般工业固体废物为沉降金属粉尘、废边角料、污水处理站污泥。本项目产生的一般工业固体废物在厂内一般固废暂存区贮存，一般工业固体废物贮存过程中应采取防扬尘、防雨淋、防渗漏等相应环保措施。 其中，沉降金属粉尘、废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理；污水处理站污泥在一般固废暂存间暂存，外售至砖瓦厂综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。项目依托现有一般固废暂存间（50m2），产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。 - 危险废物 - 本次改扩建项目产生油泥、废切削液、废机油及废机油桶、其它废包装桶、漆渣和废活性炭，属于危险废物，依托现有危废暂存间（50m2）进行分类收集，暂存，按1m3可暂存1t固废考虑，则现有危废暂存间容纳量为50t。现有项目共产生危险废物4.617t/a，按每半年清运一次，则现有危废暂存间剩余可容纳危废量100t，本次改扩建项目依托现有危废暂存间暂存可行。 ①危险废物收集要求 收集由指定人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》，所有危险废物应避免包装、运输过程中洒落、泄漏情况的发生。一旦发现盛装危废的包装破损，应及时采取措施清理更换。产生的危险废物用桶装封盖密封；上述废物做好标签标识后及时由专人运至厂区危废仓库内储存，及时处理，不得在生产区域长时间堆放，定期交由有资质单位上门托运处置。 因此，在危险废物产生后立即进行有效收集处置的基础上，危险废物的产生、收集环节对环境基本无影响。 ②危废暂存要求 根据国家对固废处置减量化、资源化和无害化的技术政策，厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的规定设置，总体要求如下： A、产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； B、贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； C、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； D、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少粉尘等污染物的产生，防止其污染环境； E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； F、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； G、危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ③危废转运管理要求 企业必须对在生产运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。 运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。 五、地下水、土壤影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。土壤、地下水原则上不开展专项评价。 1、土壤、地下水污染途径 本项目潜在的地下水污染源主要包括生产车间、污水管道、化粪池、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间等。正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目外排废水主要为生活污水和超声波清洗废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理，再与经一体化污水处理设施处理的超声波清洗废水汇合，通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理，尾水外排至锦江。 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染、大气沉降。渗透污染、大气沉降是导致地下水及土壤污染的普遍和主要方式，产生可能性来自： ①项目产生的污水、废液在事故情况下直接渗入土壤，进而污染土壤及地下水。 ②厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染土壤及地下水。 ③排放的大气污染物沉降地面导致污染土壤。 2、土壤、地下水影响分析 ①正常情况下土壤、地下水环境影响分析 本项目对喷漆房、危废间、污水处理设施、污水管线等进行严格的防腐防渗处理后，通过采取以上环保措施后，废水下渗量很小，在正常情况下对土壤和地下水的影响很小。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 如果喷漆房、污水处理设施、污水管线、危废间等防渗层发生破损，泄露的废液将入渗进入地下，污染土壤及地下水。非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是地下水下游部分区域的土壤及地下水产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控地下水水质，一旦发现废液渗漏后，马上采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 ③在调漆、喷漆工序产生挥发性有机物，包含少量的二甲苯，排放的大气污染物沉降地面会导致一定程度的土壤污染。周边土壤大部分已硬化，大大减少了对土壤的直接污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控周边土壤，一旦发现周边土壤被污染后，马上采取有效的应急措施，避免加重土壤污染。 3、防范措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地土壤和地下水的污染。 （1）源头控制措施 项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处理处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防渗措施 生活污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染土壤和地下水。在正常生产情况下，企业做好防渗处理的条件下，项目废水不会直接渗入土壤，基本不会对地下水造成影响。 本项目自产危废贮存于危废间，自产一般工业固体废物贮存于一般固废暂存间，厂区地面进行硬化处理并采取环氧地坪漆防渗措施。本次环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故对环境的影响降到最低。 ①重点防渗区：危废间、喷漆房、污水处理设施、污水管道、事故池 对喷漆房、危废间、污水处理设施、污水管道、事故池采取重点防渗、防腐措施，接触地面水泥硬化，涂布环氧地坪漆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数小于10-7cm/s；危废间地面、裙角行防渗、防腐处理，接触地面水泥硬化，涂布环氧地坪漆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数小于10-7cm/s，并执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 ②一般防渗区：除喷漆房外生产车间 生产车间进行地面水泥硬化，涂布环氧地坪漆，使防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公楼、宿舍楼及除其他以上区域。 对办公室、宿舍楼及除其他以上区域地面进行简单硬化。 各分区防渗见表4-22。 表4-22 土壤、地下水污染防治分区 防渗分区; 位置; 要求. 重点防渗区; 危废暂存间、喷漆房、污水处理设施、污水管道、事故池等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 生产车间等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公楼、宿舍楼、道路等; 一般地面硬化. （3）跟踪监测要求 根据项目特征，项目本身对地下水和土壤污染风险较小，本次不设置地下水和土壤跟踪监测点。发生突发环境事故对周边环境质量造成明显影响的，或发现周边环境质量相关污染物超标的，应适当增加监测频次。 （4）风险事故应急响应 制定环境风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区污染区排水口封闭，将污染区废水截流至事故应急池。当地下水被污染后应立即切断污染源，可采取抽水等方式减轻地下水污染。 采取以上防治措施后，本项目对土壤和地下水的影响在可以接受范围内；一旦发生污染事故，可及时采取有效应对措施。 六、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、项目环境风险调查 （1）风险源调查 根据分析，项目涉及的危险物质主要为油漆、稀释剂、机油、切削液、废机油及其他危险废物等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）； 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，项目重大危险源判定见下表。 表4-24 项目建设完成后全厂危险物质临界量一览表 序号; 存在物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 油漆; 1.0; 10; 0.1. 2; 稀释剂; 0.2; 10; 0.02. 3; 机油; 1.5; 2500; 0.0006. 4; 切削液; 2.0; 50; 0.04. 5; 废机油; 1.5; 2500; 0.0006. 6; 其它危险废物（油泥、废切削液、其它废包装桶、漆渣、废活性炭）; 3.069; 50; 0.061. 合计; 0.2222. q/Q为0.2222＜1，环境风险潜势直接判定为I，仅作简单分析。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。结合本项目实际情况，确定本项目环境风险评价等级。环境风险评价级别见表。 表4-23 风险评价工作等级 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 2、环境敏感目标情况 根据项目敏感目标分布情况，项目评价范围内无居民点，无环境敏感点。 3、环境风险识别 项目风险事故对环境的影响主要是发生泄漏引起爆炸事故引起的人员伤害和财产损失。 4、环境风险分析 ①废气处理装置运行故障 厂内废气处理装置可能因为停电、设备老化等出现非正常运转或停止运转，导致废气超标排放，影响周围大气环境。 ②火灾风险分析 油漆、稀释剂、机油、切削液、危险废物等若发生火灾事故，燃烧产生TSP、CO、有机废气等污染物而进入空气中将会对厂区员工及附近居民的身体造成一定的伤害。考虑到项目实施后油漆、稀释剂、机油、危险废物用量不大，事故发生的概率小，一是防雷击防火等防范可靠性强，二是即使发生雷击火灾，燃烧形成的烟气量较小，经扩散稀释后对周围大气环境污染较小。 ③泄漏风险事故影响分析 油漆、稀释剂、机油、切削液、危险废物储存量较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中危险物质泄漏风险事故概率较低。一旦发生危险物质泄露，若不采取有效的应急措施，危险物质大部分将会通过厂区雨污管网进入地表水。若危险物质将直接进入附近地表水，导致水体复氧困难，水体长期被油膜覆盖将会导致水体缺氧，水体好氧生物死亡，破坏水生生态系统。泄漏的危险物质会有小部分挥发，污染大气环境。本项目危险物质发生泄漏事故后，由于泄漏量较小，容易采取有效的应急措施，防止泄漏的危险物质污染地表水体，可有效减少危险物质泄漏对环境的影响程度。 5、环境风险防范措施及应急要求 环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 （1）环境风险防范措施 ①强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效的发挥作用。 ②油漆、稀释剂、机油等原料应根据其性质分类存放，并在区域边界处设置围堰，再出现泄漏时，首先由围堰阻隔（围堰容积为9m3），不会流出，再用沙土进行覆盖吸收，项目液态原料使用量较少，储存区域地面铺设防渗防漏层，危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，原料仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 ③原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸放置托盘防止液体物料直接流到车间地面。 ④当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，及时使用吸油棉或其他材料对泄漏物料进行回收，将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 ⑤油漆仓库地面须铺设防油渗透扩散的材料，并设置围堰，规范管理，树立安全警示标志、严禁吸烟、明火等，配备灭火器材，杜绝事故发生。化学品入库时应严格检验物品数量、包装情况、有无泄漏。化学品进存储场所的后应采取适当的养护措施，在贮存期内、定期检查，若发现品质变化、包装破损、渗漏，出现跑冒、滴、漏等情况时应及时处理。化学品仓库应该加强火源管理和其他方面的管理，严禁烟火，应该防止机械（撞击、摩擦）着火源，加强通风。化学品仓库必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。一旦发生化学品泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 ⑥废气处理工艺尽可能采用自动化控制系统，使系统更加易于控制，同时应设自动监控仪表。定期对废气处理系统进行维护和检修，而不是等设备出现故障再进行修理，良好的维护可使环保设备常处于较好的运行状态，可延长设备的使用寿命、减小故障概率，避免和减少污染事故发生。当自控仪表监测到废气的排放不符合排放标准时，工作人员应立即停止生产，阻断污染源，随即检查废气处理装置发生的问题并维修，通过专人检查、维修等尽快将问题妥善解决，保证处理效率并避免大量未经过处理后的废气排入大气中，对周边环境造成影响。 ⑦发生安全事故后，对周围环境有着难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任。本项目运营期应对操作和管理人员的技术水平从严要求，上岗之前必须参加培训，培训不合格严禁上岗。 综上所述，本项目中物质可能产生的风险，通过采取以上的风险防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，不会危害周边环境和人体健康，可满足环境风险的防范要求。 （2）应急要求——事故池容积计算 本项目生产废水主要是超声波清洗废水，经厂区一体化污水处理设施处理后与经预处理的生活污水混合后纳入高安市工业园污水处理厂进行深度处理。为避免事故状态下消防废水及其他排水的收集需求，根据环发〔2012〕77号文要求。项目按照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GBT50483-2019）中应急事故水池设计要求，计算项目事故应急池总有效容积： 1）计算公式 参考中国石化集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储池总有效容积按下式计算： V=(V1+V2-V3)max+V4+V5 式中：(V1+V2-V3)max-－指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3，取其中最大值。 V1－收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2－收集事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3－发生事故时可以传输到其他储存系统或处理设施的物料量，m3； V4－发生事故时仍然必须进入该收集系统的废水量，m3； V5－发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 2）参数计算 V1为污水排放量，V1=24m3。 V2：为保证安全，生产车间火灾危险性等级为乙级。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室外消火栓设计流量为15L/s，火灾持续时间2小时，则V2=108m3。 V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，无。 V4：必须进入该收集系统的废水量，无。 V5：企业初期雨水单独设置初期雨水池收集初期雨水，无可能进入该收集系统的降雨量。 ⑥事故池池容积 经计算，本项目事故池容积132m3，因此，本项目设置事故池容积为135m3。 6、分析结论 在落实风险防范措施及应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 - 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 江西瑞鼎精密传动有限公司AB/AF/AD行星减速机技术改造项目. - 建设地点; - 江西高安高新技术产业园. - 地理坐标; - 东经115°23′48.689″，北纬28°28′2.974″. - 主要危险物质及分布; - 主要危险物质：油漆、危废. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 油漆、稀释剂、机油、切削液、油泥、废切削液、废机油、漆渣、废活性炭泄漏事故可能会对厂区员工及周围人群健造成危害，污染物通过雨水管网、地表径流污染地表水，或通过渗入厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。. - 风险防范措施要求; - （1）储存于阴凉、通风仓间内。仓库内温度不宜超过30℃； - （2）防止阳光直射，保持容器密封； - （3）应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放； - （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材； - （5）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； - （6）为及时发生泄漏，应安装泄漏监控报警装置； - （7）操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别施工发生前的异常状态，并采取相应的措施。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：该建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目营运过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 七、环境保护管理 环境管理是组成落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。建设项目在建设期间和投产运营期间均对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，及时掌握项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整和补充。 本工程在整个工程的生产过程中会产生废气、废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 1、环境管理的原则 项目建设中，是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。 （1）符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； （2）国家有关污染控制的法律、法规标准； （3）国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； （4）国家和当地环境管理的政策要求； （5）国家和当地环境可持续发展要求。 2、环境管理体系 （1）施工期环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由当地主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，以减轻对环境的污染。 （2）营运期环境管理机构 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 （3）环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议。 表4-26 环境保护管理计划一览表 企业环境 管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。. ⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响评价报告； ⑵开工前，履行环保“三同时”手续； ⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ⑷生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地相关部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； ⑸配合环境监测站做好例行监测工作。. 生产阶段 环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平。. ⑴明确专人负责建设项目环保设施的管理； ⑵对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； ⑶合理利用能源、资源、节水、节能； ⑷监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； ⑸定期组织污染源监测。. 信息反馈和 群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。. ⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造； ⑶配合相关部门的检查验收。. 表4-27 主要环境管理方案一览表 主要环境 问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 工艺设计; 选用先进的工艺和设备；合理利用资源和能源；节约能源消耗；提高水资源循环利用率。; 基建资金; 设计阶段. 总图设计; 高噪声设备远离厂界，加强环境保护和绿化工作，规划出项目区绿化带。严格按设计、环境工程对策报告进行绿化。; 基建资金; 设计阶段. 废气排放; 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放；定期维护设备，保持设备良好状态；对操作人员定期培训，提高操作人员素质及环保意识。; 环保经费; 运行阶段. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保生活污水、生产废水处理后不外排。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废 物排放; 生活垃圾等固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 八、排污口规范化 项目区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管生态环境部门认证和验收。排放口图形标志见下表。 表4-28 排放口图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 九、改扩建项目建成后全厂“三本账”分析 - 表4-29 厂区污染物“三本账”一览表 污染物项目; 现有工程排放量; 改扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 改扩建后全厂总排放量; 增减变化量. 废气; - 二甲苯; /; 0.052t/a; /; 0.052t/a; +0.052t/a. - 非甲烷总烃; /; 0.288t/a; /; 0.288t/a; +0.288t/a. - 颗粒物; /; /; /; /; 0. - 食堂油烟; 0.0509t/a; 0.0198t/a; 0.0311t/a; 0.0198t/a; -0.0311t/a. 废水; COD; 1.8t/a; 0.939t/a; 0.861t/a; 0.939t/a; -0.861t/a. NH3-N; 0.27t/a; 0.132t/a; 0.132t/a; 0.132t/a; -0.132t/a. 固废; 一般工业 固体废物; 沉降金属粉尘; 2.9t/a; 0.2t/a; /; 0.2t/a; /. 废边角料; 13t/a; /; 13t/a; +10.3t/a. 污水处理站污泥; /; 0.5t/a; /; 0.5t/a; +0.5t/a. 生活垃圾; 150t/a; 15t/a; /; 15t/a; +135t/a. 危险废物; 油泥; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; /. 废切削液; 4.0t/a; 1.0t/a; /; 1.0t/a; -3.0t/a. 废机油; 2.4t/a; 1.5t/a; /; 1.5t/a; -0.9t/a. 废机油桶; /; 0.048t/a; /; 0.048t/a; +0.048t/a. 其它废包装桶; /; 0.128t/a; /; 0.128t/a; +0.128t/a. 漆渣; /; 0.11t/a; /; 0.11t/a; +0.11t/a. 废活性炭; /; 1.731t/a; /; 1.731t/a; +1.731t/a. 超声波介质用水（原环评）; 20t/a; /; /; /; -20t/a. 注：现有工程为全厂现有工程。. 十、环保措施的投资估算 本项目环保投资主要包括：废气处理、废水处理、固体废物处置、噪声处理等，本项目总投资12000万元，计划用于环境保护设施项目的投资共计155万元，工程环保投资占总投资比例为1.29%。其估算列于表4-30。 表4-30 环保投资估算表 项目; 环保设施/设备; 环保投资（万元）. 废气处理; 新风系统+多级过滤+两级活性炭吸附装置+排气筒等; 28. 废水处理; 隔油池+化粪池; 5. 生产废水一体化污水处理设施（3m3/d）; 50. 噪声防治; 隔声、减振等; 15. 固体废物处置; 一般固废暂存间、危废暂存间; 4. 分区防渗; 重点防渗、一般防渗、简单防渗; 10. 环境风险; 事故应急池等; 6. 其他; 排污口规范化和环境监测设备; 20. 环境保护预备资金; 17. 合计; 155. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 二甲苯、非甲烷总烃、漆雾 | 密闭负压收集+多级过滤+两级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA002）排放 | 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1中有组织排放限值要求及表2、表3无组织排放限值 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模饮食业单位标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN | 生活污水经隔油池+化粪池预处理 | 高安市工业园污水处理厂接管标准 |
|  | 超声波清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 经生产废水一体化污水处理设施（3m3/d）后进入高安市工业园污水处理厂深度处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 沉降金属粉尘 | 收集后暂存一般固废暂存间，外售处理 | 资源化、无害化、减量化 |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 污水处理污泥 | 暂存一般固废暂存间，定期外售至砖瓦厂回用或交由环卫部门处理 |  |
|  | 危废 | 油泥、废切削液、废机油、漆渣、废活性炭 | 危废暂存间暂存 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施 项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 生活污水及生产废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物，厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ①重点防渗区：危废间、喷漆房、污水处理设施 危废间基础防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，喷漆房防渗设计要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；并执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定。 ②一般防渗区：原料存放区、一般固废暂存间、生产区 进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm后的水泥进行硬化，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m。 ③简单防渗区：办公室、宿舍楼及除其他以上区域 对办公区及除其他以上重点防渗和一般防渗区域地面进行简单硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①火灾、爆炸风险常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②工程设计中充分考虑易燃易爆物质的安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ④将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则。加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸，对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）相关要求，根据本项目建设内容，属于“二十九、通用设备制造业34”中“83..轴承、齿轮和传动部件制造345-涉及通用工序简化管理的；五十一、通用工序中111表面处理-其他”，建设单位需申请排污许可，实行登记管理，依证排污。 ②竣工环境保据验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 ③做好排污口规范化设置，加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ④建立健全企业环保规章制度和企业环境管理责任体系。 ⑤建立完善相关台账，记录每日的废水处理设施运行情况，确保污染物稳定达标排放；制定危险废物管理计划并报环保部门备案，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。 ⑥营运期按照环境监测计划要求定期开展环境检测。 ⑦落实日常环境管理工作。 |  |  |  |

# 六、结论

通过对本项目的工程分析、环境影响分析以及环保措施分析后认为，项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物将会给环境带来一些不利影响，在通过加强管理及采取相应的环境保护措施后可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响，项目建设的环境影响在可接受范围之内。本环评认为在营运期加强环境管理，各种污染物采取各项治理措施后，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - 二甲苯 | / |  |  | 0.052t/a | / | 0.052t/a | +0.052t/a |
|  | - 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.288t/a | / | 0.288t/a | +0.288t/a |
|  | - 颗粒物 | / |  |  | / | / | / | 0 |
|  | - 食堂油烟 | 0.0509t/a |  |  | 0.0198t/a | 0.0311t/a | 0.0198t/a | -0.0311t/a |
| 废水 | COD | 1.8t/a | 1.8t/a |  | 0.939t/a | 0.861t/a | 0.939t/a | -0.861t/a |
|  | NH3-N | 0.27t/a | 0.27t/a |  | 0.132t/a | 0.132t/a | 0.132t/a | -0.132t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉降金属粉尘 | 2.9t/a |  |  | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废边角料 |  |  |  | 13t/a | / | 13t/a | +10.3t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / |  |  | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 150t/a |  |  | 15t/a | / | 15t/a | +135t/a |
| 危险废物 | 油泥 | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | / |
|  | 废切削液 | 4.0t/a |  |  | 1.0t/a | / | 1.0t/a | -3.0t/a |
|  | 废机油 | 2.4t/a |  |  | 1.5t/a | / | 1.5t/a | -0.9t/a |
|  | 废机油桶 | / |  |  | 0.048t/a | / | 0.048t/a | +0.048t/a |
|  | 其它废包装桶 | / |  |  | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 漆渣 | / |  |  | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | 废活性炭 | / |  |  | 1.731t/a | / | 1.731t/a | +1.731t/a |
|  | 超声波介质用水 | 20t/a |  |  | / | / | / | -20t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①