# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：高安市金峰彩印有限公司年印刷5000万米热封膜建设项目

建设单位（盖章）：高安市金峰彩印有限公司

编制日期：             2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目周边敏感点分布图

附图4  项目卫生防护距离图

附图5  项目所在地生态红线图

附图6  宜春市环境管控单元分布图

附图7  江西省环境管控单元分布图

附图8  项目所在地水系图

附图9  项目分区防渗图

附图10 项目所在地三区三线图

附图11 项目噪声源分布图

附图12 江西省生态环境分区管控信息平台智能研判图

附件：

附件1 委托书

附件2 承诺书

附件3 项目备案通知书

附件4 房屋租赁合同

附件5 房产证

附件6 总量控制指标确认书

附件7 物料MSDS报告

附件8 初审表

附件9 施肥证明

附件10 排污信息清单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高安市金峰彩印有限公司年印刷5000万米热封膜建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-360983-04-05-871910 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 高安市蓝坊镇燕窝村 |  |  |
| 地理坐标 |  | E115°25′32.382″，N28°23′41.676″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23、39印刷231、其他（激光印刷除外；年用低VOCS含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2512-360983-04-05-871910 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 不涉及; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 由表1-1可知，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | - 《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》； - 审批机关：江西省人民政府； 审查文件文号及名称：江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府厅字〔2024〕50号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |
| 价符规划及规划环境影响评合性分析 | 1、与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 根据江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府厅字〔2024〕50号）：“到2035年，高安市耕地保有量不低于143.4819万亩，其中永久基本农田保护面积不低于128.3278万亩；生态保护红线不低于69.64平方公里；城镇开发边界控制在132.28平方公里以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过5.897亿立方米。严格落实“三区三线”管控要求，切实加强耕地和永久基本农田保护，抓好生态保护红线管控，明确自然灾害风险重点防控区域，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。 本项目位于江西省高安市蓝坊镇燕窝村，不涉及永久基本农田及生态保护红线，用地为工业用地，符合现行的三线成果，与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》具有相符性。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为C2319包装装潢及其他印刷行业，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”、“鼓励类”范围，视为允许类范畴。同时高安市行政审批局同意了本项目的备案申请，项目统一代码为：（2512-360983-04-05-871910）（详见附件3）。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址符合性分析 （1）用地性质相符性分析 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，根据附件4，项目用地性质为工业用地，根据高安市生态保护红线范围图可知，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求；因此项目用地符合城市规划要求和产业结构布局，项目的建设与当地的环境保护规划相协调。 （2）选址所在地环境敏感程度分析 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，该选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 （3）环境容量 项目所在区域环境质量现状较好，大气、地表水等环境满足相应环境功能区划要求，区域有足够的环境容量。 （4）环境影响程度 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目采取相应的治理措施后，污染物可实现达标排放，对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，项目用地性质为工业用地（详见附件4），根据高安市生态保护红线范围图可知，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目废气、废水、噪声治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上限是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。建设项目用水主要为生活用水，本项目用水来自市政供水管网，区域附近水系发达水量充足，不会达到资源利用上限；本项目用电由市政电网提供，不会超出供电量使用上限；原料为市场采购，不会超出资源利用上限；项目土地性质为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上限。 项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 - 环境准入负面清单 根据《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号）全省共划定环境管控单元1093个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，属于重点管控单元。将涉及本项目区域的生态环境准入清单要求及符合性分析列于表1-2。 表1-2 项目与江西省生态环境总体准入清单（2023版）要求相符分析 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 一般管控单元; 空间布局约束; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于石化、现代煤化工、禁止新建、扩建、属于淘汰类、限制类、产能过剩、高耗能高排放项目。; 不涉及. 县级及以上城市建成区原则上不再新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不新建燃煤锅炉; 不涉及. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于化工、钢铁、石化、焦化、建材、有色、制浆造纸项目。; 不涉及. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头项目; 不涉及. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目固体废物妥善处置; 符合. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。; 不涉及. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目：在永久基本旱地集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；项目所在地不属于永久基本旱地集中区域。; 不涉及. 污染物排放管控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 本项目不涉及; 不涉及. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降 14%，力争达到 14.5%，能源消费总量得到合理控制，氨氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到 2.73万吨、1.41 万吨、8.41 万吨、0.55 万吨。; 本项目执行总量控制; 符合. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电等项目。; 不涉及. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于重点行业。; 不涉及. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。; 不涉及. 推动全省 34个涉气重点行业企业绩效分级积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于重点行业。; 不涉及. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于高耗能高排放项目。; 不涉及. 环境风险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 不涉及. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不涉及电镀工艺。; 不涉及. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施：从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 本项目不属于港口、码头项目。; 不涉及. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，不属于城镇人口密集区内。; 不涉及. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石尾矿库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石尾矿库项目。; 相符. 资源利用效率; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 项目所在地取用水总量未超过控制指标; 符合. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源; 本项目不在禁燃区; 不涉及. 综上，本项目建设与《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号）相符。 根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）：全市共划定环境管控单元98个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，其中优先保护单元23个，重点管控单元54个，般管控单元 21个。 根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇，属于江西省宜春市高安市一般管控单元1，环境管控单元编码为ZH36098330001。 宜春市生态环境分区管控清单从空间约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等4个维度提出准入要求，适用全市范围。项目与宜春市生态环境管控总体准入要求相符性分析见表1-3 表1-3 与宜春市生态环境管控总体准入要求相符性 维度; 清单编制要求; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以石脑镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 本项目不属于化工、农药、钢铁、焦化、水泥、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内，自然保护地核心保护区范围内。; 不涉及. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不涉及重金属污染物。; 不涉及. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目为包装装潢及其他印刷行业，不属于重污染企业。; 不涉及. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目执行总量控制指标要求，项目不涉铊。; 符合. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，石脑镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提高20mg/L以上。; 项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 项目建成后按要求制定突发环境事件应急预案; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目水资源消耗量不大; 符合. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 项目不开采地下水; 不涉及. 能源利用总量及效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目采用行业节能设备，节电节水。; 符合. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不位于禁燃区; 不涉及. 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，属于宜春市“三线一单”生态环境准入清单中江西省宜春市高安市一般管控单元1（ZH36098330001），其准入清单见表1-4。 表1-4 项目与宜春市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元名称; 江西省宜春市高安市一般管控单元1; 本项目情况; 相符性. 管控单元编码; ZH36098330001. 范围; 一般管控区域; 蓝坊镇; 符合. 空间布局约束; 1.城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。 2.加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。 - 3.按照畜禽养殖规划，现有禁养区养殖场逐步退出或关停。; 1、本项目不涉及；2、本项目不占用耕地；3、本项目不属于畜禽养殖项目。; 不涉及. 污染物排放管控; 1.改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。 2.污染物排放应达到相应排放标准。 3.污染物排放绩效水平应达到相应水平。; 1、项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排；2、本项目污染物经处理设施处理后可达标排放；3、本项目污染物排放绩效水平可以达到相应水平。; 符合. 环境风险防控; - 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 1、本项目用地为工业用地，不涉及农用地。; 不涉及. 综上所述，经过与园区“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 4、与周边企业相容性分析 本项目东面、西面、南面皆为山地，项目北面15m处为高安市凯吉纸箱包装有限公司，该企业是一家从事纸板、纸箱、纸类包装生产、销售的公司，生产过程中污染物主要为包装废气（NMHC）、员工生活污水、机械噪声、固体废物；项目东北面80m处为江西莎沐妮食品有限公司，该企业为初级农产品加工企业，生产过程中污染物主要为废气（油烟）、员工生活污水、机械噪声、固体废物。项目周边企业污染性较小，不会影响本项目生产。本项目卫生防护距离以生产区为界50m，未超出与江西莎沐妮食品有限公司防护距离。项目污染物在采取各项污染物防治措施后均可达标排放，对周边企业污染影响较小，不会影响周边企业生产。综上所述，项目选址可行。 项目东面; 项目南面. 项目西面; 项目北面. 图1-1 项目四周图 5、平面布置合理性分析 本项目出入口设置在厂房西侧，出口接入交通干道，生产车间内部生产设备按生产顺序先后放置，以减少物流能源消耗；根据功能对厂区进行了比较明显的功能分区，以提高工业效率、保障生产安全、明确生产责任、便于生产管理；厂区按相关要求布设消防设施；项目废气排气筒位于项目厂界西侧，远离东北侧江西莎沐妮食品有限公司。 项目充分考虑生产的适用性、合理性、经济性等要求，厂房整体结构紧凑，同时在车间留有足够物流通道，能实现原材料和产品的良好运转。综上所述，本项目的总平面布置基本合理。厂区平面布置见附图2。 6、项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析。 表1-5 项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 序号; 负面清单内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目; 不涉及. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目所在地不在自然保护区范围及风景名胜区; 不涉及. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的声线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目所在地不在饮用水一级保护区及二级保护区范围内; 不涉及. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质保护区及国家湿地公园的岸线和河段范围内; 不涉及. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规划范围内; 不涉及. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态红线内、且不涉及基本农田。; 不涉及. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不在长江干支流1公里范围内; 不涉及. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 根据长江经济带发展负面清单实施细则可知，本项目不在长江经济带发展负面清单内。 - 7、项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性 - 表1-6 项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 在鄱阳湖内从事采砂活动，应当依法办理采砂许可证。依法取得采砂许可证的单位和个人必须按照批准的开采时间、种类、作业方式以及开采范围、深度和开采量进行开采；在鄱阳湖内从事采砂活动不得危害水利、交通等工程设施安全，不得破坏河湖岸线和生态环境;造成损害的，应当依法承担赔偿责任；在鄱阳湖禁采期内，采砂船舶应当按照所在地县级人民政府指定的地点集中停放。无正当理由，不得擅自驶离指定停放地点禁采区内不得滞留采砂船舶。; 本项目不涉及采砂活动; 不涉及. 2; 湖体核心保护区内禁止下列行为： （一）围湖造地、围湖养殖； （二）非法围(开)垦、填埋湿地，烧荒，采矿，排放湿地水资源，或者修建阻水、排水设施； （三）向鄱阳湖水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在鄱阳湖最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物； （四）破坏鱼类等水生动物洄游通道，采用炸鱼、电鱼、毒鱼、耙网、定置网、机动底拖网等破坏渔业资源的方式和渔具捕捞鱼类、螺蚌及其他水生动物和底栖动物，或者在禁渔区、禁渔期内进行捕捞； （五）投放无机肥、有机肥和生物复合肥进行水产养殖； （六）采用天网、投毒、强光、仿声等方式非法猎捕以及非法出售、收购、运输、携带候鸟及其他受保护的野生动物； （七）种植有碍湿地保护或者阻碍行洪的林木和高秆作物；; 本项目不在湖体核心保护区内; 不涉及. 3; 滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。; 本项目不在滨湖控制开发带内; 不涉及. 4; 重点排污单位应当按照有关规定，在环境保护主管部门的指导和监督下，安装、使用在线监测装置或者视频监控系统，且不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁。; 本项目不属于重点排污单位; 不涉及. 5; 在鄱阳湖生态经济区的核心保护区和滨湖控制开发带内新建、改建、扩建畜禽养殖场（区）的，应当按照建设项目环境保护法律、法规的规定，编制环境影响报告书，并办理相关审批手续。; 项目所在地不涉及鄱阳湖生态经济区的核心保护区和滨湖控制开发带; 不涉及. 6; 在鄱阳湖生态经济区内实行矿产资源勘查、开采规划分区制度。在禁止勘查、开采规划区内，不得新设固体矿产探矿权、采矿权；已取得固体矿产探矿权、采矿权的采矿企业，应当逐步有序退出。; 本项目不涉及采矿; 不涉及. 8、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）相符性分析 表1-7 与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 全面加强VOCS无组织排放控制。加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速应不低于0.3 米/秒。对VOCS物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目含VOCS的物料储存调配、使用过程在密闭空间内操作。有机废气采用密闭负压集气的方式进行收集，废气收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后排放。; 符合. 2; 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCS废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCS 收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 项目有机废气采用密闭负压收集，废气收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后可达标排放。; 符合. 3; 深入推进油品储运销售全过程油气回收治理。各设区市生态环境局要督促本地成品油销售企业建立日常检查和自行监测制度，在保障安全的前提下，加强无组织排放控制，每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改，并形成自查整改报告。鼓励有条件的加油站开展三次油气回收。推动完成万吨及以上原油成品油码头，现役 8000总吨及以上的油船全部完成油气回收治理。着力推动城市成品油年销量在 5000吨以上的加油站安装在线监控设施。; 本项目不涉及油品储运销售; 不涉及. 4; 持续推进重点行业、重点企业及重点园区开展整治。严格石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物全过程管控。督促重点企业按《VOCS 综合治理“一企一策”约束性大纲》的要求编制一企一策方案，明确企业 VOCS 综合治理任务时间节点和工作目标，建立管理台账并实施针对性治理。以提高园区VOCS 管理水平及企业VOCS 治理能力为目标，跟踪督促重点园区编制“一园一策”方案并加快实施，推进园区VOCS 治理工作入深向实。组织专家对各地市重点企业“一企一策”和重点园区“一园一策”进行抽查审核，督促提高编制质量，提升VOCS 治理方案的指导性、专业性及有效性。强化涉VOCS企业分级管控，扩大绩效分级评估范围，结合臭氧污染天应急预案，根据重点行业企业应急减排清单，分别落实不同的应急减排要求。推进开发区因地制宜推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目，探索建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心等。; 本项目不属于重点行业，项目有机废气通过密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后可达标排放。; 符合. 5; 协同推进 VOCS 和 NOX 污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCS 排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现 VOCS、NOX 减排量满足“十四五”规划时序进度要求。; 项目有机废气执行总量控制；本项目不属于重点行业。; 符合. 综上所述，本项目符合《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）中相关要求。 9、本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（生态环境部，2013年第31号公告）符合性分析见表1-9。 - 表1-8 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 在工业生产过程中鼓励 VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目生产过程中产生的有机废气浓度低、回用价值不高，废气经收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后排放。; 符合. 2; 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放：不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目生产过程中产生的有机废气浓度低、回收价值不高，废气经收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后排放。; 符合. 3; 严格控制 VOCs 处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目生产过程中产生的有机废气浓度低、回收价值不高，废气经收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后排放。废活性炭作为危险废物委托有相应资质单位处置，项目有机废气处理过程不会产生二次污染。; 符合. 4; 鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目投产后拟按要求开展废气自行监测; 符合. 5; 企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本项目建立健全有机废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 6; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的废活性炭委托有资质的单位处置; 符合. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》中相关要求。 10、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相符性分析 表1-9 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 类 别; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求; 本项目情况; 相符性. VOCS无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求; VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定；VOCS物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求；; 本项目含有机废气的原辅材料由密闭包装桶存储；盛装VOCS物料的包装桶皆存放于封闭的油墨车间内；项目油墨、水性油墨、稀释剂整桶使用。; 符合. VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求; 基本要求; 液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2 条规定。; 本项目所含有机废气的物料装载在密封桶内进行转移; 符合. 工艺过程VOCS无组织排放控制要求; 含VOCS产品的使用过程; VOCS质量占比大于等于10%含VOCS 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 项目废气采用密闭负压收集，废气收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后可达标排放。; 符合. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年；通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量；载有VOCS物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCS废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCS 废气收集处理系统；工艺过程产生的含VOCS 废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCS 物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目建成后按照规定建立台账并按要求记录、保存；项目通风生产设备、操作工位、车间厂房根据安全生产、职业卫生等相关规定设置合理通风量；项目含有机废气物料密闭封装；项目调墨、印刷过程中产生的有机废气通过密闭负压收集后由一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）相关要求。 11、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）指出“相对于颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基础薄弱，已成为大气环境管理短板。石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国 VOCs 重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业 VOCs 综合治理”。 表1-10 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析 类 别; 方案相关要求; 本项目情况; 相符性. 大力推进源头控制; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs 产生。; 项目生产印刷过程以水性油墨为主，根据客户要求，每年使用溶剂型油墨不大于0.1t。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤75%，根据MSDS报告，项目油墨挥发份为71.1%＜75%，符合标准规定；水性油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤30%（非吸收性承印物），根据MSDS报告，项目水性油墨挥发份为29.6%＜30%，因此项目涂料符合源头控制要求。; 符合. 全面加强无组织排放控制; 加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目生产过程中产生的有机废气均采取密闭负压集气措施，加强了对有机废气的收集处理，符合文件要求。; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。. 提高集气效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。. 推进建设适宜高效的治理设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。; 针对生产过程中产生的有机废气，本项目采用一套“二级活性炭吸附”装置进行处理，废气经处理后可达标排放，符合文件要求。; 符合. 综上，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的要求。 12、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕61号）中附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》符合性分析 表1-11 与环大气〔2021〕61号中附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》符合性分析 治理要求; 本项目情况; 相符性. 产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCS物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCS含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCS质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCS质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 项目调墨、印刷工序位于印刷车间内进行，印刷车间为密闭无尘车间，车间内设有负压收集装置，废气通过负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后排放；含VOCS物料密闭封装后进行运输。; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 项目废气通过密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后可达标排放；项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g，废活性炭定期更换并交有危废处置资质的单位处理。; 符合. 工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCS含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产企业在产品出厂时应配有产品标签，注明产品名称、使用领域、施工配比以及VOCS含量等信息，提供载有详细技术信息的产品技术说明书或者产品安全数据表。含VOCS产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检测机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检测机构进行抽检。; 项目生产印刷过程以水性油墨为主，根据客户要求，每年使用溶剂型油墨不大于0.1t/a。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤75%，根据MSDS报告，项目油墨挥发份为71.1%＜75%，符合标准规定；水性油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤30%（非吸收性承印物），根据MSDS报告，项目水性油墨挥发份为29.6%＜30%，因此项目涂料符合源头控制要求。因此项目涂料符合源头控制要求。废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕61号）中附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中相关要求。 13、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 表1-12 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 治理要求; 本项目情况; 相符性. - 大力推进源头替代，有效减少VOCS产生大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCS含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCS含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目生产过程中主要以水性油墨、油墨作为生产涂料使用，废气经密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCS无组织排放废气进行收集、处理。高VOCS含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCS物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCS治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 项目所使用的含有机废气物料均储存于密闭容器内；废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放。废活性炭定期更换并交有危废处置资质的单位处理。; 符合. - 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率组织企业对现有VOCS废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCS收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCS废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 项目生产过程中废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放；废活性炭定期更换并交有危废处置资质的单位处理；项目生产过程中产生的废气NMHC排放可以满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值。; 符合. 综上所述，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）中相关要求。 14、与《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ 371-2018）相符性分析 表1-13 与《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ 371-2018）相符性分析 产品技术要求; 本项目情况; 相符性. - 产品中不应添加甲醇、甲醛、卤代烃、丙酮、丁酮、环己酮、甲基异丁基甲酮、异佛尔酮、对苯二酚、对甲氧基苯酚及苯类溶剂。; 项目生产过程中主要以水性油墨、油墨作为生产涂料使用，废气经密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 项目所使用的含有机废气物料均储存于密闭容器内；废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放。废活性炭定期更换并交有危废处置资质的单位处理。; 符合. 项目生产过程中废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理后达标排放；废活性炭定期更换并交有危废处置资质的单位处理；项目生产过程中产生的废气NMHC排放可以满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值。; 符合. 综上所述，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 高安市金峰彩印有限公司是一家主要从事其它印刷品印刷业务的公司，公司成立于2010年05月13日，2025年高安市金峰彩印有限公司租用高安市凯吉纸箱包装有限公司闲置厂房，总计投资600万元在江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村建设高安市金峰彩印有限公司年印刷5000万米热封膜建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关文件，本项目属于二十、印刷和记录媒介复制业23、39印刷231、其他（激光印刷除外；年用低VOCS含量油墨10吨以下的印刷除外），因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，项目建设单位特委托南昌淦森环保有限公司对本项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目基本建设情况 本项目建设地址为江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，项目总建筑面积2000m2，租用高安市凯吉纸箱包装有限公司闲置厂房进行建设，生产车间中心点坐标为（E115°25′32.382″，N28°23′41.676″），规划建设一条年产量5000万米热封膜建设项目。建设内容如下表所示： 表2-1 项目工程建设一览表 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 油墨车间; 1F，无尘车间，车间高度为6m，总建筑面积150m2，用于水性油墨、油墨、稀释剂等物料储存。; 新建. 彩印车间; 1F，无尘车间，车间高度为6m，总建筑面积1100m2，用于印刷热封膜。. 分切车间; 1F，无尘车间，车间高度为6m，总建筑面积350m2，用于印刷后的热封膜进行分切。. 调墨房; 1F，独立空间，位于彩印车间内，建筑面积50m2，用于油墨调制。. 贮运工程; 原料暂存间; 位于彩印车间内，面积为100m2，用于储存原料热封膜。; 新建. 成品暂存间; 1F，无尘车间，车间高度为6m，总建筑面积150m2，用于储存印刷、分切后的成品热封膜。. 辅助工程; 物料缓冲间; 1F，无尘车间，车间高度为6m，总建筑面积80m2，用于完成印刷后的热封膜进行分切前的缓冲。; 新建. 配电室; 1F，建筑面积100m2。. 过道; 1F，建筑面积70m2。. 公用工程; 供电; 由市政电网供给; 依托市政管网. 供水; 由市政供水管网供给; 依托市政管网. 排水系统; 雨污分流。初期雨水经一座面积为20m2、容积为60m3初期雨水收集池沉淀后经雨水管道排入周边林地；污水经处理达标后用于周边林地施肥，不外排。; 新建. 环保工程; 废气; 有组织; 调墨、印刷废气经密闭负压收集后再经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高排气筒DA001排放。; 新建. 无组织; 车间通风; 新建. 废水; 生活污水经一座10m2、30m3的化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。; 新建. 噪声; 厂房隔音、设备减震垫等。; 新建. 固体 废物; 一般固废暂存间; 位于物料缓冲间内，面积为20m2。; 新建. 危险废物暂存间; 位于油墨车间内，独立密闭空间，面积为15m2。; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶; 新建. 三、项目主要产品及产能 项目产品为经过印刷、分切加工后的热封膜，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 规格长度×宽度×厚度; 产品去向. 1; 热封膜; 5000; 万米; 50m×200mm×0.025mm; 外售，用于餐具包装. 产品原料为OPP热封膜，原料经印刷、分切加工后，得到项目产品热封膜。每卷产品长度为50m、宽度为200mm、厚度为0.025毫米，产品具备优秀的高透明度和光泽度，便于展示包装内容物；产品长、宽度偏差约为±1mm；产品虽厚度很薄，但其机械强度依旧良好，抗拉强度和撕裂强度能满足多数包装需求，拉伸强度≥16MPa。产品质量可以满足GB/T 13519-2016中相关要求；产品热封性能优异，熔点范围较宽，可通过常规设备快速封合，同时具备一定的阻隔性，能有效阻挡水蒸气和非极性气体，有助于保鲜；广泛应用于食品、医药、电子、工业等领域，例如食品保鲜、药品包装、电子产品防静电等；其安全卫生特性符合食品级标准，无毒无味，适用于直接接触物品的包装。 四、项目主要生产设备 本项目生产设备清单见表2-3，主要生产设备产能匹配分析见表2-4。 表2-3 项目主要生产设备一览表 产品; 名称; 型号; 本项目设备数量; 备注. 1; 印刷机; JYA-FX41000B; 2; 用于产品印刷. 2; 分切机; BRT-PC1300; 2; 用于印刷后的产品分切. 3; 引风机; 20000m3/h; 1; 为车间提供负压环境. 4; 切管机; /; 1; 用于拆卸原料包装的纸管. 5; 车间空气净化器; /; 1; 用于净化从生产车间外进入到生产车间内的空气. 产能匹配性分析：以满负荷状态下考虑 每台印刷机平均每小时可印刷1万米热封膜，年运行时间为3100h，年最大印刷产能为6200万米热封膜； 每台分切机平均每小时可分切1.2万米热封膜，年运行时间为3100h，年最大分切产能为7440万米热封膜； 表2-4 主要生产设备产能匹配分析表 序号; 设备名称; 单台设备生产能力（万米/h）; 设备数量; 年运行时间（h）; 最大生产能力（万米/年）; 项目设计产能（万米/年）. 1; 印刷机; 1; 2台; 3100; 6200; 5000. 2; 分切机; 1.2; 2台; 3100; 7440; 5000. 根据以上分析，项目生产设备可以满足生产需求。 五、项目主要原辅料源用量 根据企业提供的资料，项目主要原辅料及能源用量见表2-5。 表2-5 项目主要原辅料及能源用量对比一览表 序号; 名称; 单位/a; 年消耗量; 储存方式; 最大储存量; 储存位置. 1; 水性油墨; t; 3.4; 桶装; 1.5; 油墨车间. 2; 油墨; 0.1; 桶装; 0.05. 3; 稀释剂; 0.02; 桶装; 0.01. 4; OPP热封膜; 万米; 5000; 箱装; 1000; 彩印车间. t; 250; 50. 部分客户对印刷色彩要求更高，因此项目生产过程中需要使用一定量的油墨用以提升产品品质。其中，使用水性油墨印刷的产品量为4830万米、使用油墨印刷的产品量为170万米，油墨需使用稀释剂进行调配，调配比例为5：1。 原辅料符合性分析： - （1）根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤75%，根据MSDS报告，项目油墨挥发份为71.1%＜75%，符合标准规定。 - （2）根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1水性油墨中凹印油墨挥发性有机化合物（VOCS）限值为≤30%（非吸收性承印物），根据MSDS报告，项目水性油墨挥发份为29.6%＜30%，符合标准规定。 原辅料简介： 水性油墨：全名水性凹版印刷油墨白墨，胶状液体，轻微醇气味，挥发份为29.6%；主要成分为水溶性树脂、颜料、助剂和水，相对密度（水=1）约为1.1。 油墨：属于溶剂型油墨，白色胶状液体，具有较强的醇气味，挥发份为71.1%；主要成分为树脂、颜料、溶剂及助剂，相对密度（水=1）约为1.2。油墨需要与稀释剂调配后使用，与稀释剂的调配比例为5：1。 稀释剂：全名GLP-3008 棱镜黑油墨稀释剂，属于印刷油墨专用稀释剂，无色透明液体，常用于一般油性油墨的开稀溶剂，易燃，但在正常条件下可以保持稳定，相对密度（水=1）为0.85，通常与油性油墨调配使用，调配比例为1：5。 主要成分为异氟尔酮（40%-55%）、丙二醇甲醚醋酸酯（30%-45%）、其他（1%-5%）。由于稀释剂中存在1%-5%的其它物质无法确定其成分，出于保守考虑将该部分成分以挥发性成分计，因此稀释剂挥发份按100%计。 OPP热封膜：熔点在250-255℃，宽度为200mm、厚度为0.025毫米、拉伸强度≥16MPa，是一种双向拉伸聚丙烯薄膜，具有高透明度、优异的热封性、强抗拉强度和环保无毒特性，广泛应用于食品、药品等包装领域。 表2-6 项目油墨挥发、固体份含量情况表 油墨种类; 用量（t/a）; 组成成分; 挥发含量（%）; 固体含量（%）; 调配比例; 混合后固体含量（%）. 水性油墨; 3.4; 挥发份+固体份; 29.6; 70.4; /; /. 油墨; 0.1; 挥发份+固体份; 71.1; 28.9; 5; 24.08. 稀释剂; 0.02; 挥发份; 100%; 0; 1. 根据水性油墨、油墨、稀释剂的MSDS成分报告，水性油墨的挥发份为29.6%，则固体含量为70.4%；油墨的挥发份为71.1%，则固体含量为28.9%；稀释剂挥发份为100%；油墨需同稀释剂调配后使用，调配比例为5：1；油墨用量为0.1t/a、稀释剂用量为0.02t/a，调配完成后油墨总量为0.12t/a，则混合后的油墨固体含量约为24.08%。 表2-7 产品油墨用量核算表 油墨种类; 产品印刷面积（万m2）; 油墨密度（g/cm3）; 印刷厚度（μm）; 印刷覆盖比例（%）; 产品印刷油墨总用量（t/a）. 水性油墨; 966; 1.1; 4.0; 8; 3.4. 油墨; 34; 1.12; 0.1. 稀释剂; 0.02. 项目产品为热封膜，作为包装材料出售，产品总长度为5000万米、宽度为200mm、油墨印刷厚度约为2.8μm、印刷面积约为热封膜面积的8%。水性油墨密度约为1.1g/cm3、油墨密度约为1.2g/cm3、稀释剂密度约为0.85g/cm3、油墨与稀释剂调配后的密度约为1.12g/cm3。 根据企业提供的资料，使用水性油墨印刷的产品长度为4940万米、使用油墨印刷的产品长度为60万米。 水性油墨用量为：4940万米×200mm×8%×2.8μm×1.1g/cm3÷70.4%≈3.4t/a 油墨、稀释剂的总用量为：60万米×200mm×8%×4.0μm×1.12g/cm3÷24.08%≈0.12t/a（油墨与稀释剂的调配比例为5：1，则油墨用量为0.1t/a、稀释剂用量为0.02t/a） - 六、物料平衡 表2-8 物料平衡表（单位：t/a） 投入t/a; 产出t/a. 名称; 数量; 名称; 数量. 水性油墨; 3.4; 热封膜; 252.223（5000万米）. 油墨; 0.1; 废气; 有组织; 0.987. 无组织; 0.11. 稀释剂; 0.02; 废边角料; 0.2. OPP热封膜; 250（5000万米）. 合计; 253.52; 合计; 253.52. 本项目水性油墨、油墨、稀释剂用量分别为3.4t/a、0.1t/a、0.02t/a，根据水性油墨、油墨、稀释剂的MSDS报告性可知，水性油墨挥发份约为29.6%、油墨挥发份约为71.1%、稀释剂挥发份为100%；水性油墨、油墨、稀释剂等物料废气挥发量分别为1.006t/a、0.071t/a、0.02t/a。废气产生、排放情况见表2-9。 表2-9 项目有机废气平衡表（单位：t/a） 进料; 出料. 工序; 涂料类型; 挥发; 工序; 损耗. 调墨、印刷; 水性油墨; - 1.006; 调墨、印刷; 有组织排放; 0.713. 无组织排放; 0.11. 油墨; - 0.071; 废气治理措施收集; 0.274. 稀释剂; - 0.02. 合计; - 1.097; 合计; - 1.097. 七、劳动定员及工作制度 项目人员配给为13人，厂内不安排食宿，年生产310天，1班制，每天生产10小时。 八、公用工程 ①供水：本项目用水由市政管网供给。 ②供电：本项目用电由市政电网供给。 ③排水：排水体制为雨、污分流制，初期雨水经雨水管道排入周边林地；生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。 九、水量平衡 （1）生活污水 项目劳动定员为13人，项目年工作310天，一班制，厂内无住宿。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2中办公用水定额，每人每班最高用水量为30~50L/天（本项目员工每日用水量按最大50L计）。故项目生活用水量为201.5m3/a（0.65m3/d），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为161.2m3/a（0.52m3/d）。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目为新建项目，租用高安市凯吉纸箱包装有限公司闲置厂房进行建设，所租用厂房主体已建成，施工期主要为厂房改造、装修、设备与生产线安装调试，产污主要为施工过程中产生的噪声、建筑垃圾、扬尘、装修废气以及少量的废水，施工流程及产污环节如下图2-2。 图2-2 施工期产污流程图 工艺流程简述： 本项目为新建项目，建设施工期间将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水及生活污水等污染物。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，其产生的环境影响也会随着施工期的结束而消失。 2、运营期工艺流程及产污环节 图2-3 工艺流程及排污情况 工艺流程简单说明： - 调墨： 项目主要涂料为水性油墨、油墨。水性油墨可直接使用，由于部分客户对印刷色彩要求更高，因此项目生产过程中需要使用一定量的油墨用以提升产品品质，油墨需要与稀释剂进行调配后才可用于生产（调配比例为5：1）。该过程会产生G1-1（调墨废气NMHC）、S1-1（废包装桶）。 - 印刷： 将印刷机的凹版安装好后，再将OPP热封膜由人工移至印刷机，涂料通过密闭料桶转移至印刷机辊道下方料槽中，利用辊道将所需图案印刷到OPP热封膜的离型层表面上，印刷面积约为物料面积的8%。由于项目仅生产一种款式的产品、印刷同一款颜色的涂料，因此生产过程中无需更换印刷凹版。涂料印刷机自带烘干（电加热烘干，烘干温度约为45℃），印刷好的热封膜收卷后存入物料缓冲间内等待分切加工。该过程会产生G1-2（印刷废气NMHC）以及定期更换下来的S1-2（废印刷机凹版）。 分切： 印刷好的热封膜由人工运至分切车间内进行分切，印刷好的热封膜由分切机分切成200mm×500mm规格的热封膜，分切完成的热封膜落入分切机下方的装料槽内，等待人工进行打包。该过程产生S1-3（废边角料）。 打包： 分切完成的热封膜落入料槽后，经人工进行收集打包。 3、产污环节分析 根据项目生产工艺流程分析，生产过程中产生的主要污染物有：废气、废水、噪声、固废。 废气：废气主要为调墨、印刷过程中产生的废气NMHC。 废水：项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。 噪声：设备运转过程产生的机械噪声。 固废：项目固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工生活垃圾。一般固体废物为废包装材料、废边角料；危险废物为废活性炭、废包装桶、废润滑油、废印刷机凹版、废润滑油桶、废劳保用品。 表2-9 产污情况表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 营运期; 废气; 彩印车间; 调墨废气; NMHC; 负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m 高排气筒（DA001）排放. 印刷废气. 油墨车间; 调墨废气; NMHC; 无组织. 彩印车间; 印刷废气. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油; 经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。. 固体废物; 原料拆装; 废包装材料; 外售综合利用. 分切; 废边角料; 外售综合利用. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质的单位处理. 物料拆装; 废包装桶; 委托有资质的单位处理. 机械保养; 废润滑油; 委托有资质的单位处理. 机械保养; 废润滑油桶; 委托有资质的单位处理. 员工生产; 废劳保用品; 交由相关单位处理. 印刷; 废印刷机凹版; 委托有资质的单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶暂存、环卫部门定时清运。. 噪声; 设备运行; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，租用高安市凯吉纸箱包装有限公司闲置厂房进行建设，所租用厂房为新建厂房，厂房未进行过建设，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）关于基本污染物环境空气质量现状数据来源可知，项目所在区达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据江西省生态环境厅发布的2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值，高安市2024年六项污染物浓度年均值见表3-1。 表3-1 2024年高安市六项污染物浓度年均值 污染物; 评价指标; 现状浓度µg/m³; 标准值µg/m³; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 据表3-1数据可知，2024年高安市全年主要空气污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，项目位于达标区。 2、地表水 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。2025年7月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域18个断面水质进行了监测，对我市范围内其他中心监测的15个断面水质数据进行了收集。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。其中距离项目最近的断面为锦江高安市青州村断面。 表3-2 2025年7月锦江高安市青州村断面水质监测评价结果一览表 序号; 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别; 超标因子. 1; 锦江; 高安市青州村（国考、国控）; Ⅲ; Ⅲ; /. 根据江西省宜春生态环境监测中心2025年7月对锦江高安市青州村断面水质监测结果，监测断面各项污染物指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准限值的要求，项目所在区域锦江高安市青州村断面水质良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m之内无声环境保护目标，因此本次评价无需开展声环境质量现状达标情况评价。 4、生态环境 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，建设项目所在地不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目租用高安市凯吉纸箱包装有限公司闲置厂房进行建设，厂房地面已做防腐防渗措施，原则上不会对土壤造成污染，且50m范围内无敏感目标；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 6、地下水环境 项目无生产性废水产生，生产车间均采取了防腐防渗措施，原则上不会对地下水造成污染；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为Ⅲ类建设项目，鉴于项目不以地下水作为供水水源，且无生产性废水产生，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大，故本项目可不开展地下水环境质量现状调查。 综合以上分析可知，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 本项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村。根据现场踏勘，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 对象名称; 方位; 相对厂界（m）; 规模（人）; 环境功能. X; X. 大气环境; 190.5; 36.5; 燕窝村; 东; 170; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水环境; /; 锦江; 北; 4480; /; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 占地范围内无重要物种、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区。. 以项目生产区中心点为坐标原点（0，0），地理坐标为E115°25′32.382″，N28°23′41.676″。. - 2、控制目标 本项目主要环境保护目标如下： （1）环境空气：区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水：地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）声环境：评价区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目调墨、印刷过程中会产生有机废气（NMHC）。废气NMHC从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值；NMHC厂区内及厂界无组织废气浓度限值执行江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2、表3中相关限值，详见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 排放形式; 废气名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒（m）; 排放速率(kg/h). NMHC; 有组织; 调墨、印刷废气; 70; 15; /; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值. NMHC; 厂区内无组织; 1h平均浓度值≤10; /; 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2中相关限值. 任意一次浓度值≤30. NMHC; 厂界无组织; 1h平均浓度值≤2; /; 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3中相关限值. 任意一次浓度值≤4. 2、废水 项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值详见表3-5。 表3-5 噪声控制标准单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 采用标准. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 4、固体废物 一般固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。根据《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知 》（环生态〔2022〕15 号）以及《江西省“十四五”生态环境 保护规划的通知》（赣府发〔2021〕25 号），建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：NOX 、挥发性有机物及 CODcr、NH3-N。 2、废水污染物总量控制指标 本项目废水总量控制因子为CODCr 、NH3-N。项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。 故本项目无需进行废水总量控制。 2、废气污染物总量控制指标 本项目生产过程中会产生废气NMHC（以VOCs计）。 根据表4-1源强核算，项目VOCS的排放量为0.713t/a。 故本项目VOCS控制量为：0.713t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建成厂房进行建设，施工期主要是厂房改造、装修、设备与生产线安装调试过程。施工期主要影响是：噪声、建筑垃圾、扬尘、装修废气以及少量的废水。针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、施工期废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。 施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周围建成区域，生活污水产生量较少，生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。 2、施工期废气 项目施工期废气主要为装修粉尘，评价提出以下保护措施要求： - 严格按照有关控制扬尘污染规定，强化施工期环境管理，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 3、噪声 （1）从声源上控制：要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中采用合理的施工方式，减少高噪声机械设备的同时运行，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间，严禁午间、夜间休息时间施工。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要为生活垃圾，施工期施工人员生活垃圾应集中收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气污染源情况 本项目废气污染源排放情况见表4-1。 表4-1项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染物治理设施; 污染物排放量和浓度; 排气筒基本情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 处理工艺; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放筒编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标; 浓度mg/m3; 速率kg/h. m; m; ℃; /. 调墨废气; 有组织; NMHC; 1.6; 0.032; 0.099; 20000; 90; 27.75; 二级活性炭吸附; 是; /; /; /; DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; E115°25′31.421″ N28°23′41.992″; /; /. 印刷废气; 14.3; 0.286; 0.888; /; /; /; /; /. 废气合计; 15.9; 0.318; 0.987; 11.5; 0.23; 0.713; 70; /. 调墨废气; 无组织; NMHC; /; 0.004; 0.011; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 印刷废气; /; 0.032; 0.099; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 废气合计; /; 0.035; 0.11; /; /; /; /; /; 0.035; 0.11; /; /; /; /; /; /; 1h平均浓度值≤2; /. 任意一次浓度值≤4; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源强核算过程 根据项目工程分析，废气污染物主要为调墨、印刷废气（NMHC）。 根据水性油墨、油墨、稀释剂MSDS报告，本项目调墨、印刷过程中挥发性有机废气产生情况详见表4-2。 - 表4-2 项目有机废气产生情况 名称; 用量t/a; 成分; 含量; 产生量t/a. NMHC. 水性油墨; 3.4; NMHC; 29.6%; - 1.006. 固体份; 70.4%. 油墨; 0.1; NMHC; 71.1%; - 0.071. 固体份; 28.9%. 稀释剂; 0.02; NMHC; 100%; - 0.02. 固体份; 0. 调墨、印刷废气总计; - 1.097. 注：1、根据MSDS报告，本项目稀释剂挥发组分含量按最不利的情况计算（即稀释剂挥发组分按100%计）。2、根据企业生产经验以及类比相关行业的生产经验，项目加工时，调墨过程中产生的挥发量约占总挥发量的10%，印刷过程中产生的挥发量约占总挥发量的90%。. - 调墨、印刷过程位于彩印车间内进行，项目彩印车间为无尘车间。根据各工段生产过程中产生的有机废气挥发占比，各工段有机废气产生情况见下表： - 表4-3 项目各工段有机废气产生情况 产生工段; 产生量（t/a）. 调墨; - 0.11. 印刷; - 0.987. 调墨废气： 根据各工段生产过程中产生的有机废气挥发占比，调墨废气NMHC产生量为0.11t/a，项目年最大生产时长为3100h，则废气产生速率为0.035kg/h。调墨过程位于调墨房内进行，调墨房位于彩印车间内，彩印车间为无尘车间，车间内设有一套负压集气装置，废气通过负压集气进行收集，车间内总收集风量为20000m3/h，废气收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》，密闭环境下，负压集气收集效率为90%，“二级活性炭吸附”装置对NMHC废气的去除效率为27.75%，则废气NMHC有组织产生量为0.099t/a、产生速率为0.032kg/h、产生浓度为1.6mg/m3；NMHC有组织排放量为0.072t/a、排放速率为0.023kg/h、排放浓度为1.15mg/m3；废气NMHC无组织产生量为0.011t/a、产生速率为0.004kg/h。 印刷废气： 根据各工段生产过程中产生的有机废气挥发占比，印刷废气NMHC产生量为0.987t/a、项目年最大生产时长为3100h，则产生速率为0.318kg/h。印刷过程位于彩印车间内进行，彩印车间为无尘车间，车间内设有一套负压集气装置，废气通过负压集气进行收集，车间内总收集风量为20000m3/h，废气收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》，密闭环境下，负压集气收集效率为90%，“二级活性炭吸附”装置对NMHC废气的去除效率为27.75%，则废气NMHC有组织产生量为0.888t/a、产生速率为0.286kg/h、产生浓度为14.3mg/m3；NMHC有组织排放量为0.642t/a、排放速率为0.207kg/h、排放浓度为10.35mg/m3；废气NMHC无组织排放量为0.099t/a、排放速率为0.032kg/h。 3、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），废气污染治理设施为集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他。 项目调墨、印刷废气通过密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高排气筒DA001排放。二级活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中其他类治理设施。 活性炭吸附处理装置又可称为活性炭吸附过滤器，是一种废气过滤吸附异味的环保装置，具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点，该装置广泛用于电线电缆生产、电子原件生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等有机废气处理。项目活性炭采用碘值大于800mg/g的颗粒活性炭，并且活性炭吸附箱每季度一换，吸附箱单次填充量为400kg；吸附棉的材质为天然纤维，其可通过纤维结构中的亲水基团和多孔中空结构吸附湿气，可用于喷淋装置与活性炭吸附装置之间，用于吸附喷淋装置散发的水汽，使活性炭吸附装置吸附效率不受影响。 经处理后，废气NMHC可以达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值。 综上所述，本项目废气处理设施属于可行。 表4-4 排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放速率kg/h; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 风量m3/h; 排气温度/℃; 排气筒类型. 经度; 纬度. DA001; 废气排放口; NMHC; 115°25′31.421″; 28°23′41.992″; 0.23; 15; 0.8; 20000; 25; 一般排放口. 4、废气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要为生产过程中产生的废气NMHC。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。 5、项目非正常排放情况分析 非正常情况下，废气处理系统处理效率降低。按照处理效率为0%，无环保治理措施计算，则非正常情况下的排放情况见下表： 表4-5 非正常情况下污染物排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物排放; 非正常排放情况; 控制措施. 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 年发生频次/次; 单次持续时间/h. 调墨、印刷; NMHC; 0.318; 0.636; 2; 1; 企业应加强管理，一旦废气处理设施故障立即检修，防止停产事故废气排放。. 6、卫生防护距离分析 本项目无组织排放污染物为生产过程中产生的废气NMHC。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。无组织排放污染源污染物等标计算结果见表4-6。 表4-6 等标负荷法计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 污染物源强QC（kg/h）; 评价标准Cm（mg/m3）; 等标排放负荷QC/Cm; 排名; 是否参与计算; 备注. 彩印车间; NMHC; 0.035; 0.6; 58333; 1; 是; /. 本项目基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量大的无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值来确定卫生防护距离终值，因此本次评价针对主处理车间无组织排放的颗粒物的卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：QC――无组织排放的污染物量，kg/h； Cm――标准浓度限值，mg/m3； L――所需的卫生防护距离，m； R――无组织排放源的等效半径，m。 A、B、C、D——计算系数，从GB/T39499-2020中查取。 表4-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 项目所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 备注：项目L≤1000，A取表中Ⅱ值470、B取表中值0.021、C取表中值1.85、D取表中值0.84。 根据高安市气象站2020年-2024年地面风资料，统计出该地各年、月平均风速情况，详见表4-8。 表4-8 当地近五年风速表 年份/月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 平均. 2020; 2.43; 2.12; 2.89; 3.02; 2.48; 2.33; 2.19; 2.12; 1.89; 2.33; 2.87; 2.37; 2.42. 2021; 2.77; 2.21; 2.65; 2.76; 2.29; 2.17; 2.38; 1.95; 2.03; 2.78; 2.65; 2.34; 2.41. 2022; 2.98; 2.44; 2.45; 2.18; 3.36; 2.32; 2.12; 1.73; 1.98; 2.22; 2.34; 2.54; 2.39. 2023; 2.76; 2.43; 2.44; 2.99; 2.85; 2.15; 2.23; 2.01; 2.05; 2.56; 2.37; 2.87; 2.47. 2024; 2.84; 2.56; 2.33; 2.67; 2.66; 2.31; 2.21; 2.15; 2.21; 2.36; 2.32; 2.47; 2.42. 五年平均风速; 2.42. 根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为NMHC，根据高安市气象站发布的近几年的监测数据。则项目卫生防护距离计算见表4-9。 表4-9 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 面源面积(m×m); 面源高度m; 污染物源强kg/h; 卫生防护距离m. 计算值; 设定值; 执行值. 彩印车间; NMHC; 30×40; 6; 0.035; 3.411; 50; 50. 综上所述，确定项目卫生防护距离为以彩印车间为界周边50m，经现场踏勘核实，本项目周边无敏感点。 - 7、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）与《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）的相关要求，本项目废气监测计划详见下表4-10。 表4-10 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. DA001; NMHC; 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值. 厂区内无组织; NMHC; 1次/年; 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2中相关限值. 厂界无组织; NMHC; 1次/年; 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3中相关限值. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 二、废水 1、废水污染源情况 本项目废水污染源产排情况见表4-11。 表4-11 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 用途. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a. 员工生活; 生活污水; pH; 161.2; 6~9; /; 15; 化粪池; /; 是; 161.2; 6~9; /; 用于周边林地施肥. CODCr; 250; 0.04; 20; 200; 0.032. BOD5; 150; 0.024; 20; 120; 0.019. SS; 150; 0.024; 30; 105; 0.017. NH3-N; 30; 0.005; 30; 21; 0.003. TP; 6; 0.001; 20; 4.8; 0.001. 动植物油; 25; 0.004; 20; 20; 0.003. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 2、废水污染物源强核算过程 项目废水主要为生活污水。 生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。 项目劳动定员为13人，项目年工作310天，一班制，厂内无住宿。参照《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019表3.2.2中办公用水定额，每人每班最高用水量为30~50L/天（本项目员工每日用水量按最大50L计）。故项目生活用水量为201.5m3/a（0.65m3/d），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为161.2m3/a（0.52m3/d）。生活污水水质参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），生活污水的产生浓度CODCr为250mg/L、BOD5为150mg/L、SS为150mg/L、NH3-N为30mg/L、TP为6mg/L、动植物油为25mg/L。本项目生活污水产排情况见表4-11。 3、废水治理设施技术可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1，生活污水防治工艺主要为“过滤、沉淀、活性污泥法、生物接触氧化、其他”。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中“沉淀、其它”类工艺。 根据工程分析，项目生活污水年产生量为201.5m3/a（0.65m3/d），项目设置一座面积为10m2，容积为30m2、处理能力为15m3/d的化粪池，雨季生活污水储存于化粪池内不用于施肥，高安市年平均降雨时长为132天，平均每3天降一次雨，因此项目化粪池可以满足日常处理需求、雨季雨水储存需求；根据表4-11分析，项目生活污水经化粪池预处理后浓度下降，不会对周边环境造成影响，项目已取得了高安市蓝坊镇漆溪村民委员会的施肥许可，故项目生活污水经化粪池预处理后可用于高安市蓝坊镇漆溪村林地施肥是可行的。 本项目生活污水类同农村生活污水，近几年国家出台了一系列农村生活污染的防治政策，均是鼓励农村生活污水及性质相近废水在经初步处理后肥分利用，以促进农村氮磷循环平衡。因此本项目废水在预处理后进行周边林地利用，符合国家的政策。项目周边林地可用于消纳污水的面积为50亩，每亩林地对于生活污水的消纳量约为10~50m3/a（本次取10m3），则项目周边林地污水消纳量可达500m3/a，本项目生活污水产生量为161.2m3/a，周边林地能满足项目废水的消纳，因此项目废水用于林地施肥可行。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥是可行的。 - 4、 废水监测要求 项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地施肥，不外排，故不设置废水监测计划。 三、噪声 1、噪声污染源情况 项目噪声源主要来自印刷机、分切机、引风机、切管机等设备运行时产生的噪声，其等效声级值范围75~85dB（A）。通过采取选用满足同一功能的低噪声设备、对所用高噪声设备进行基础减振、安装消声器，以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强在32~46dB（A）。 本项目主要噪声源分布及相关参数见表4-12；本次以生产区中心点为坐标原点（0，0），地理坐标为（E115°25′32.382″，N28°23′41.676″），厂界东侧围墙为X轴正方向，沿厂界北侧围墙为Y轴正方向。 表4-12 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 单台声功率级dB(A); 叠加后声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 生产区; 彩印车间; 印刷机; 2; 75; 78.01; 减震、 降噪、 隔声; 8.9; 5.7; 2.2; 10.2; 17.2; 31.1; 7.4; 57.83; 53.29; 48.15; 60.62; 3100h; 15; 42.83; 38.29; 33.15; 45.62; 1. 2; 分切车间; 分切机; 2; 75; 78.01; -5.6; -3.5; 2.0; 25.1; 7.5; 12.3; 16.9; 50.01; 60.51; 56.21; 53.45; 35.01; 45.51; 41.21; 38.45. 3; 原料暂存间; 切管机; 1; 75; 75; -5.6; 5.6; 2.0; 24.9; 17.3; 16.1; 7.1; 47.07; 50.23; 50.86; 57.97; 32.07; 35.23; 35.86; 42.97. |
| --- | --- |

|  | 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距）dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 引风机; 1; 20000m3/h; 20.1; -8.9; 0.5; /; 85; 距离衰减 降噪措施; 昼间. 2、噪声排放达标分析 1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 2）室内声源预测模式 ①如图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 1）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 4、厂界噪声预测结果 根据室内声压级预测模式，计算出厂界有关参数及预测声压级见表4-14。 表4-14 项目场区场界噪声预测结果 单位：dB（A） 测点位置; 昼间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东场界; 43.8; /; /; 60. 南场界; 46.59; /; /; 60. 西场界; 42.82; /; /; 60. 北场界; 48.01; /; /; 60. 备注：本项目仅昼间生产，夜间不生产。 由预测结果可知，厂界噪声贡献值在42.82-48.01dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显影响。 5、噪声环境影响分析 为进一步减轻项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有： ①生产设备设置基础防震，如在设备的底部加减振垫，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递； ②企业应定期对生产设备进行维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产； ③在建设过程中，对噪声源比较集中的车间，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证办公楼的屏蔽隔声效应。 ④加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 6、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目噪声监测计划如下： 表4-15 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物 1、固体废物污染源情况 项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 项目运营期不产生不合格品、印刷机凹版残渣清理收集后回用于生产，其余产生的固体废物主要为：废包装材料、废边角料、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废印刷机凹版、废润滑油桶、废劳保用品以及生活垃圾。 1）生活垃圾 生活垃圾来源于企业员工办公、生活，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目年生产时长310天，全厂职工人数为13人，员工生活垃圾产生量为2.015t/a，如不对其采取有效的处理措施，任其随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生，诱发各种传染病。本项目生活垃圾经收集后由市政环卫定期清运。 一般固体废物产生情况如下： 废包装材料： 物料进厂后，拆卸过程中会产生废包装袋、废包装箱等废包装材料。根据企业提供的资料，废包装材料的年产生量约为0.5t/a，收集后统一暂存于一般固废暂存间，最后外售综合利用。 废边角料： 热封膜完成印刷后需要进行分切处理，处理过程中会产生废边角料。根据企业提供的资料，产生量约有0.2t/a，收集后统一暂存于一般固废暂存间，最后外售综合利用。 危险废物产生情况如下： 废活性炭： 项目设有一套二级活性炭吸附装置用于处理生产过程中产生的有机废气，处理过程中活性炭逐渐饱和，处理效率下降，企业每季度更换一次，活性炭箱体积为5.38立方米，需400kg活性炭填充，则废活性炭产生量为1.6t/a；装置运行过程中可对废气进行吸附，根据废气工程分析，活性炭吸附废气总量约为0.274t/a，则废活性炭产生总量为1.874t/a，废物类别及废物代码为HW49（900-039-49），收集后统一暂存于危废暂存间内，后委托有资质单位进行处置。 废包装桶： 项目油墨、水性油墨、稀释剂采用桶装，使用完后会产生废包装桶。其中水性油墨使用量为3.4t/a，包装规格为25kg/桶，产生废包装桶136个，重约0.408t；油墨使用量为0.1t/a，包装规格为25kg/桶，产生废包装桶4个，重约0.012t；稀释剂使用量为0.02t/a，包装规格为10kg/桶，产生废包装桶2个，重约0.006t。项目废包装桶总产生量约0.426t/a，废物类别及废物代码为HW49（900-041-49），收集后统一暂存于危废暂存间内，后交由有资质单位进行处置。 废润滑油： 项目定期对厂区设备进行检修，检修过程中会产生废润滑油，根据企业提供的资料，产生量约为0.02t/a，废物类别及废物代码为HW08（900-214-08），集后统一暂存于危废暂存间内，后委托有资质单位进行处置。 废印刷机凹版： 印刷过程中，印刷机凹版可能出现损坏需要进行更换的情况，该过程会产废印刷机凹版，根据企业提供的资料，产生量约为0.05t/a，废物类别及废物代码为HW49（900-041-49），收集后统一暂存于危废暂存间内，后委托有资质单位进行处置。 涂料渣： 印刷过程中，印刷机凹版上会沾染极少量的油墨、水性油墨残渣，根据建设单位提供的资料，每天需要使用专用刮板对印刷机凹版进行一次清理，单次清理出的涂料残渣量几乎忽略不计。由于涂料残渣为当天清理，涂料还未产生凝固，因此清理出的涂料残渣重新密闭于涂料桶内，后回用于生产。 废润滑油桶： 项目定期对厂区设备进行检修，检修过程中需使用到润滑油，因此会产生废润滑油桶。根据建设单位提供的资料，产生量约为0.002t/a，废物类别及废物代码为HW08（900-249-08），集后统一暂存于危废暂存间内，后委托有资质单位进行处置。 废劳保用品： 员工日常生产过程中需要穿戴劳保用品，因此会产生废劳保用品，根据企业提供的资料，项目废劳保用品产生量约为0.02t/a，废物类别为HW49（900-041-49），根据《国家危险废物名录（2025版）》，未分类收集的废弃的含油劳保用品在不与其它危险废物接触的情况下，可以全过程不按危险废物管理。本项目生产过程中陆续产生的废劳保用品使用收纳箱收集后，暂存于一般固废暂存间，后由相关单位处理。 本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾，产生和处置情况见表4-16、表4-17。 表4-16 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 代码; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 固态; 2.015; 垃圾桶; 环卫部门清运. 生产; 废包装材料; 一般固体废物; 900-005-S17; 固态; 0.5; 一般固废暂存间; 外售综合利用. 生产; 废边角料; 900-003-S17; 固态; 0.2; 外售综合利用. 表4-17 项目危险废物污染源产生、排放汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废产生环节; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 物理状性; 贮存周期; 污染防治措施. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 1.874; 固态; 12个月; 委托有资质的单位处理. 2; 废包装桶; 印刷生产需求; 900-041-49; 0.426; 固态. 3; 废润滑油; 机械保养; 900-217-08; 0.02; 固态. 4; 废印刷机凹版; 印刷; 900-041-49; 0.05; 固态. 5; 废润滑油桶; 机械保养; 900-249-08; 0.002; 固态. 6; 一般固废暂存间; 废劳保用品; 员工生产; 900-041-49; 0.02; 固态; 交由相关单位处理. 综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，暂存仓库也满足贮存要求，故采取的固废治理措施是可行、可靠的。 2、固体废物环境保护措施 本项目设有1间一般固废暂存间，建筑面积20m2，地面已做防渗漏处理，设计贮存周期为12个月，贮存能力为20t。项目一般固体废物最大暂存量为0.72t；设有1间危废暂存间，建筑面积15m2，属于独立封闭式空间，地面已做防渗漏处理，设计贮存周期为12个月，贮存能力为15t，项目危险废物最大暂存量为2.372t。 表4-18 建设项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 固体废物名称; 固废代码; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存 周期. 1; 一般固废暂存间; 废包装材料; 900-005-S17; 20; 袋装; 20; 12个月. 2; 废边角料; 900-003-S17; 袋装. 3; 废劳保用品; 900-041-49; 箱装. 4; 危废暂存间; 废活性炭; 900-039-49; 15; 袋装; 15; 12个月. 5; 废包装桶; 900-041-49; 袋装. 6; 废润滑油; 900-217-08; 桶装. 7; 废印刷机凹版; 900-041-49; 袋装. 8; 废润滑油桶; 900-249-08; 袋装. 项目建成后一般固体废物最大暂存量为0.72t/a，小于一般固体废物最大贮存能力；危险废物的最大暂存量为2.372t/a，小于危险废物暂存间最大贮存能力。 本项目一般固废暂存间已做相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物采用符合标准的包装袋或容器盛装，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求完善危险废物暂存间相关污染防治措施后，本项目固体废物环境保护措施可行。根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有附近资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。一般工业固废暂存间应防渗漏、防雨淋、防扬尘，危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： 1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、地下水、土壤污染途径 本项目对地下水、土壤造成污染的途径主要有：生产原料、危险废物由于贮存、运输等环节的不严格或不妥善发生渗漏，从而造成土壤、地下水污染。 2、防控措施 鉴于本项目生产工艺以及污染物产生和排放特点，针对土壤、地下水环境污染的可能途径，为防止建设项目物料及废水下渗对地下水造成污染，本评价建议： - 1）项目可能会产生泄露的原料为水性油墨、油墨、稀释剂。物料储存于原料暂存间内，原料暂存间地面已做硬化、防渗处理。 2）根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 表4-19 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废暂存间、化粪池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 2; 生产区、成品暂存间、物料缓冲间; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 3; 配电室、过道; 简单防渗区; 简单防渗区. 由现有项目分区防控措施来看，本项目所在厂房已根据区域风险做重点防渗漏、一般防渗、简单防渗等措施。 3）地下水及土壤污染监控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为Ⅲ类建设项目，鉴于项目不以地下水作为供水水源，且无生产性废水产生，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大，故本项目可不开展地下水环境质量现状调查；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展土壤环境质量跟踪监测。 - 环境管理 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质为废润滑油以及健康危险急性毒性物质（水性油墨、油墨、稀释剂及其它危险废物），建设项目环境风险识别表如下。 表4-20 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境影响目标. 1; 危废暂存间; 废润滑油; 火灾、泄露; 大气、地表水、地下水; 大气环境，地表水环境、地下水环境. 2; 油墨车间、危废暂存间; 健康危险急性毒性物质; 火灾、泄露; 大气、地表水、地下水; 大气环境，地表水环境、地下水环境. 2、风险调查与分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目涉及环境风险物质为废润滑油与健康危险急性毒性物质（水性油墨、油墨、稀释剂及其它危险废物），Q值计算见表4-21。 表4-21 项目Q值计算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 水性油墨; /; 3.4; 50; 0.068. 2; 油墨; /; 0.1; 50; 0.002. 3; 稀释剂; /; 0.02; 50; 0.0004. 4; 废润滑油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 5; 其它危险废物; /; 2.352; 50; 0.04704. 合计; 0.117448. a.健康危险急性毒性物质的临界量执行《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量；. 根据本项目Q值计算结果，本项目环境风险潜势为I，分析内容见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 高安市金峰彩印有限公司年印刷5000万米热封膜建设项目. 建设地点; 高安市蓝坊镇燕窝村. 地理坐标; 经度; E115°25′32.382″; 纬度; N28°23′41.676″. 主要危险物质及分布; 油墨车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的环境风险物质对比，项目中产生的健康危险急性毒性物质、废润滑油可能会引发火灾、造成泄漏，对大气、地下水、地表水造成影响及危害。. 风险防范措施要求; 定期检查厂房是否存在火灾风险，于生产车间安置消防器具以预防火灾初期可自行进行扑灭；应于具备物质泄露可能性的区域四周边界设置围堰，以防止意外事故发生时物质泄露情况。. 填表说明; 拟建项目所使用的各类原辅料及产生物质中，各风险物质q/Q之和为小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。. 环境影响途径及危害后果; （1）油墨车间、危废暂存间对大气环境的危害后果 对大气的危害后果主要为火灾，完全燃烧产生二氧化碳、氮氧化物：不完全燃烧主要产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和有机废气，应按要求做好相应的防腐、防渗，应严格做好火灾防范措施，暂存区内安装烟感警报器、视频监控，一旦发生火灾，烟感警报器检测到烟气后发出警报，以便及时发现火灾事故，以第一时间启动应急处置，主要影响范围为厂内，而对外环境影响较小。 （2）原料暂存区对地表水、地下水环境的危害后果 对地表水、地下水的危害后果主要为液体泄露，地面需做好防腐、防渗，防溢等防范措施。. 风险防范措施要求; - （1）设备的安全管理：定期对生产线关键设备进行安全监测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全监测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 - （2）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备进行维修焊接，应经安全部门的确认、准许，并有记录。 （3）要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按照国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。生产线应设置完善的报警联动系统，以及水消防系统和ABC类干粉灭火器宴。 （4）厂内各区应做好分区防范措施，各区应做好相对于防渗、防漏要求。. 填表说明; 拟建项目所使用的各类原辅料及产生物质中，各风险物质q/Q之和为小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。. 3、环境风险防范措施及应急要求 1）火灾、燃爆事故的防范措施 当发现火情时，应争分夺秒，利用着火点附近的灭火器材、黄沙等应急物资，奋力将小火控制、扑灭。当火灾较小，而身边无灭火器材时，可用扫帚、拖把、衣服等工具，打灭小火；当火灾无法小范围扑灭，并有蔓延的趋势时，应及时启动消防应急救援，打开消防栓，对易燃品存放区实施消防水灭火。当火势有无法控制趋势时，并有蔓延到其它区域工段或企业时及时拨打消防救援电话；遇着火点离临近周边企业较近，有可能影响周边企业厂内职工时，告知做好相应的防范准备；如若周边企业尚有人员，可与这些企业达成协议，借助其他公司应急资源共同灭火；当火灾引燃厂房或其他物质，产生大量刺鼻的浓烟，应急救援队伍应根据浓烟扩散的方向，及时通知下风向的村庄及企业按照事先设定的相关风向条件下的撤离路线撤离至安全地点；火灾条件下的应急监测应包含CO监测项，通过对下风向不同距离CO浓度的实时监测，应急指挥中心实时参考，有助于现场救援的指挥。 2）泄漏应急措施 根据项目污染区划分的防渗等级，项目分别针对重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区作相对应，符合匹配的防渗措施，以预防物质泄露导致污染土壤、地表水、地下水；项目位于高安市凯吉纸箱包装有限公司厂区内，项目厂区四周设有排水沟渠，当发生火灾时所产生的火灾消防废水可通过沟渠临时引入高安市凯吉纸箱包装有限公司厂内所设应急事故池内，并将所设排水沟渠出口处填堵（仅保留一处出口使消防废水可排入应急事故池内），以防止消防废水沿排水沟渠泄露至周边林地，导致周边污染土壤、地表水、地下水。 3）危废间事故防范措施 由于危废间会堆放一定数量的有害物质，当发生火灾时点燃这些有害物质会产生有害废气，于是项目加强对危险废物暂存间的管理，危废间为铁皮房封闭性建筑，危废间外部发生火灾时，通常情况下不会点燃危废间内暂存的危险物品；当危险间内部发生火灾时，及时关闭房门可以暂时抑制有害废气的逸散，以提供一定的反应时间去处理因火灾产生的有害废气。 4）废气事故防范措施 企业应加强管理，一旦排风系统故障，立即停产检修，防止产生的事故废气全部无组织排放。 5）员工作业时穿防静电工作服，带橡胶手套。按照消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资以及消防废水池。 6）制定应急预案，定期组织应急演练。 4、环境风险应急预案 对本项目生产过程中可能出现的突发环境风险事故，建设单位必须事先制订应对突发事故的应急预案，具体如下： ①应急计划区 一般而言，应急计划区应包括厂内和厂外两部分，厂内分为生产装置区；厂外包括附近现有项目的员工宿舍。项目不设置员工宿舍，故应急计划只对厂内进行分析。 ②应急组织机构、人员 应设置相应的应急组织机构，并配备相应的人员。 应急组织机构分厂内应急组织机构和地区应急组织机构，厂内应急组织机构一般可由建设单位的环保、安全、卫生、消防及通讯等方面专业人员组成事故应急救护队，人员除由上述各部门指定人员组成外，尚需配备各生产系统指定的操作人员。厂内应急组织机构为临时性机构，人员平时均在各自的系统工作，事故状态下自动形成组织。地区应急组织机构由当地生态环境、安全部门牵头组成，其组织形式与厂内应急组织机构类似。 ③应急救援保障 应急救援指挥由相应的应急组织机构实施。 建设单位应严格按照本评价提出的风险防范措施实施应急设施的建设，并应配备抢修、救护、消防等必须用品以及通讯、交通等工具。 ④报警、通讯联络方式 当发生风险事故时采用电话方式联络，必要时可通过电台或广播通知可能受影响的居民。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施 应急环境监测由高安市环境监测站实施，必要时请求上一级环境监测机构支援。应急抢险、救援工作以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。 本工程在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。在通向室外主通道处设事故排风的启动按钮。 ⑥人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 撤离组织计划由相应的应急组织机构制定并组织实施。一旦出现突发性的污染事故，相关的人员、设备等的撤离与搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 ⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施 突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。 ⑧应急培训计划 建设单位应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入企业职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。 ⑨应急监测计划 针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故、消防废水泄露事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点；水污染检测主要考虑在事故点下游水流平缓处设置一个水环境监测点。 大气监测因子：挥发性有机物（以NMHC计）、颗粒物、SO2、NOX。 地表水、地下水监测因子：CODcr、SS、NH3-N。 大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时，监测一天。 地表水、地下水监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时，监测一天。 七、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1、环境管理机构与人员 运营期环境管理主体为高安市金峰彩印有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： 1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门作好环保工作。 3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。 4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目运营期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作； 5）危险废物的产生、收运、处置单位要建立台账，详细记录危险废物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。 八、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。 1、排放口整治要求 废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足《规范》要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。 2、排放口立标、建档要求 1）排放口立标要求 污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 2）排放口建档要求 建设单位应使用生态环境部门签发给的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。 水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-23。 表4-23 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-24 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 九、环保设备和投资估算 本次项目环保投资主要用于废气、废水、固体废物及噪声治理。本项目总投资额600万元，其中环保投资20万元，环保投资率3.3%，投资估算见表4-25。 表4-25 项目污染治理合计投资估算表 项目; 环保措施; 环保投资 （万元）. 废水; 生活污水; 一座化粪池; 1. 废气; 有组织废气; 调墨废气; 一套负压集气装置、一套二级活性炭吸附装置、一根15m高排气筒DA001。; 10. 印刷废气. 无组织废气; 加强车间密闭、通风; 1. 噪声; 减振垫、隔音材料等; 1. 固体废物; 一般固体废物; 一间面积为20m2一般固废暂存间; 1. 危险废物; 一间面积为15m2危废暂存间; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 地下水、地表水、土壤; 分区防渗措施; 4.5. 合计; 20. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 调墨、印刷废气 | NMHC | 密闭负压收集后经一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过一根15m 高排气筒（DA001）排放 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中相关限值 |
|  | 厂界无组织 | 调墨、印刷废气 | NMHC | 加强车间密闭、通风 | 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3中相关限值 |
|  | 厂区内无组织 | 调墨、印刷废气 | NMHC | / | 江西省地方标准《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2中相关限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 |  | 一座10m2化粪池 | 用于周边林地施肥，不外排。 |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 |  | 减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 废包装材料 |  | 一间面积为20m2一般固废暂存间 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 |
|  |  | 废边角料 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废劳保用品 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 一间面积为15m2危废暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废包装桶 |  |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |  |
|  |  | 废印刷机凹版 |  |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目一般固废和危险废物分类存放于相应的暂存库内。根据本项目风险分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。建立健全消防组织机构，确定从生产区、仓库到班组的消防安全责任人，明确消防安全职责，制定包括防火巡查、检查，安全疏散设施管理，火灾隐患整改，用火、用电管理，易燃易爆危险物品和场所防火防爆，仓库防火安全管理等各项制度并严格进行管理。制定突发环境事件应急预案，建立应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 |  |  |  |  |

# 六、结论

高安市金峰彩印有限公司于2025年投资600万元建设高安市金峰彩印有限公司年印刷5000万米热封膜建设项目。 项目位于江西省宜春市高安市蓝坊镇燕窝村，总建筑面积2000m2，主要生产工艺为印刷-分切，项目产品为热封膜，年产量为5000万米。 项目劳动定员为13人，项目年工作310天，1班制，每天生产10小时。 综上所述：本项目符合我国现行的产业政策，项目产业政策符合地方产业政策，选址与周边环境相容，周围环境质量状况良好，选址基本合理，只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度。在安全生产，确保污染物达标排放，加强环境管理，严禁事故性及非正常排放的前提下，从环保角度分析，本评价认为该项目是可行的。 （注：上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括生产工艺、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的，项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。） 建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，厂方应建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，负责经常性的监督管理工作；加强对产噪设备的维修、保养及管理，确保工作设备的良性运转。 （2）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.713 | / | 0.713 | +0.713 |
| 废水 | pH | / | / | / | 6~9 | / | 6~9 | / |
|  | CODCr | / | / | / | 0.052 | / | 0.052 | +0.052 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.031 | / | 0.031 | +0.031 |
|  | SS | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | TP | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
| 一般固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.348 | / | 1.348 | +1.348 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.426 | / | 0.426 | +0.426 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废印刷机凹版 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废劳保用品 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.015 | / | 2.015 | +2.015 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①